# Blind Nulling实现方法

Blind Nulling不依赖预先已知的干扰来向，而是直接利用多通道采样数据估计主导干扰在各通道上的复幅度关系，并据此构造零陷权值。实现过程主要包括协方差估计、干扰检测、干扰空间向量估计以及零陷合并四个步骤。

设接收机具有 M 个天线通道，每个处理块包含 N 个复数采样点，多通道输入表示为

X=x1x2⋯xN∈CM×N.

对于单个主导干扰源，可将接收信号简化表示为

xn=aJjn+sn+nn,

其中 aJ 描述同一干扰在不同接收通道上的幅度和相位关系。Blind Nulling的实现目标即为从接收数据中估计该空间关系，并构造满足干扰零响应的合并权值。

## 协方差估计与干扰检测

首先由当前处理块计算样本协方差矩阵

Rx=1NXXH.

其中，对角元素表示各通道输入功率，非对角元素表示不同通道之间的复相关关系。考虑到不同天线及射频通道可能存在增益差异，根据对角元素构造尺度矩阵

D=diagR11,R22,…,RMM,

并得到归一化相关矩阵

C=D−1RxD−1.

归一化后 Cii=1，从而减弱各通道绝对功率差异的影响，使后续检测主要反映跨通道相干性。理想独立噪声条件下有 C≈I；若存在强相干干扰，则会出现明显的主特征方向。

对 C 进行特征值分解

C=UΛUH,

并将特征值按 λ1≤⋯≤λM 排列。采用最大特征值与其余特征值平均值的比值作为干扰检测量

Sdet=10log10λM1M−1i=1M−1λi.

当 Sdet 小于设定阈值时，不启用零陷处理，直接输出参考通道；当其超过阈值时，认为存在显著主导干扰，并继续计算零陷权值。

## 干扰空间向量与零陷权值计算

设 umax 为最大特征值 λM 对应的单位特征向量。由于前面对通道功率进行了归一化，需要重新引入各通道幅度尺度，得到

aJ=Dumax,

并单位化为

vJ=aJaJ2.

vJ 即为估计得到的干扰空间向量。根据该向量构造干扰正交补空间投影矩阵

P⊥=I−vJvJH.

由于

P⊥vJ=0,

因此沿估计干扰方向的分量经过该投影后被抑制。

设第 r 路为参考通道，其单位基向量记为 er。将参考向量投影到干扰正交空间，并进行单位增益归一化，最终权值为

w=P⊥ererHP⊥er.

该权值满足

wHvJ=0,

因此可在估计干扰方向形成零陷。最终输出为

y=wHX.

实现上，参考通道仅用于确定最终输出的基准，并不是只对参考通道自身进行处理。零陷开启后，算法会同时引入其他通道，并根据估计得到的干扰幅相关系进行复数加权，使不同通道中的干扰分量在输出端相互抵消。

## 双通道实现理解

对于双通道系统，设估计干扰向量为

vJ=v1v2T,

选择第1路作为参考通道时，上述权值计算最终可化简为

y=x1−v1v2x2.

因此，双通道 Blind Nulling可以理解为：先根据接收数据估计干扰在两路上的复数幅相比，再对辅助通道进行幅度和相位调整，使其干扰分量与参考通道中的干扰等幅反相，从而完成空间相消。

实际实现时，协方差统计窗口需要在估计稳定性和动态跟踪能力之间折中；同时应对归一化分母过小及权值范数过大的情况设置保护。