GNSS 天线分集可行性研究报告

面向多天线 GNSS 接收架构、能力边界与工程落地的系统研究

版本：可行性研究初稿

2026 年 9 月

摘  要

全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）在智能手机、车载终端、无人机、机器人及高精度定位设备中的应用持续扩展。传统单天线接收机结构简单、功耗低，但在人体遮挡、终端姿态变化、复杂多径、电磁干扰以及欺骗信号等环境下，可用性和稳健性受到明显限制。多天线接收能够引入空间维度观测信息，为天线选择、接收分集合并、空域抗干扰、多径检测、欺骗检测和姿态估计等能力提供基础，因此具有进一步研究价值。

本报告从可行性研究视角出发，不预设具体算法为最终方案，而是围绕“多天线是否能够提供足够独立的信息、这些信息能够转化为何种 GNSS 性能收益、实现这些收益需要付出何种硬件与功耗代价、不同技术路线适合何种产品阶段”四个核心问题展开。报告依次分析多天线应用场景与需求、GNSS 空间传播与天线基础特性、天线分集技术体系、多通道接收机架构、同步与标定方法、对捕获跟踪和测量链路的影响、潜在增强功能、理论性能边界、工程实现资源以及分层验证体系，并在此基础上提出由低成本天线选择向并行接收分集和高阶阵列处理逐步演进的技术路线。

综合分析认为，多天线 GNSS 的价值不应仅以理想相干合并增益衡量。对于消费级终端，方向图差异、人体遮挡差异和空间干扰差异可能比纯粹的阵列增益更具实际意义。可行性阶段应优先验证多天线观测的独立性与稳定性，再根据实际收益决定采用天线切换、分集合并或空域处理，并将多 RF 通道功耗、通道标定成本以及对现有 ACQ/TRK/PVT 架构的改造量纳入同一评价体系。

关键词：GNSS；天线分集；多天线接收；空间处理；抗干扰；接收机架构；可行性研究

目  录

第1章 研究背景与目标	7

1.1 研究背景	7

1.2 单天线 GNSS 的主要能力瓶颈	7

1.3 多天线 GNSS 的潜在应用价值	8

1.4 可行性研究目标与边界	8

第2章 GNSS 多天线应用场景与需求分析	9

2.1 典型终端形态	9

2.2 典型 GNSS 性能恶化场景	9

2.2.1 人体与结构遮挡	9

2.2.2 姿态与方向图变化	9

2.2.3 城市多径与非视距传播	10

2.2.4 电磁干扰与欺骗环境	10

2.3 场景与能力需求映射	10

2.4 可行性阶段的需求优先级	11

第3章 GNSS 多天线基础特性分析	12

3.1 GNSS 信号的空间传播特性	12

3.2 天线间距、波长与几何相位	12

3.3 多天线相关性	13

3.4 方向图、极化与互耦	13

3.5 天线相位中心与群时延	14

第4章 天线分集技术体系与方案分类	15

4.1 分集技术的总体分类	15

4.2 天线选择与切换分集	15

4.3 并行接收与分集合并	16

4.3.1 非相干合并	16

4.3.2 等增益合并（EGC）	16

4.3.3 最大比合并（MRC）	16

4.4 阵列空间处理	16

4.5 技术路线的适用边界	17

第5章 多天线 GNSS 接收机系统架构	18

5.1 多天线 + 单 RF 切换架构	18

5.2 多天线 + 多 RF + 共享基带架构	18

5.3 完整多通道 GNSS 接收架构	18

5.4 多天线处理位置分析	18

5.5 多频多天线架构	19

5.6 与现有 GNSS 接收链路的兼容性	19

第6章 多通道同步与标定技术	20

6.1 采样时钟与时间同步	20

6.2 增益与固定相位标定	20

6.3 群时延与分数采样延迟	20

6.4 天线几何与相位中心标定	20

6.5 温漂、频漂与长期稳定性	21

6.6 标定策略选择	21

第7章 多天线对 GNSS 接收链路的影响	22

7.1 对捕获（ACQ）的影响	22

7.2 对跟踪（TRK）的影响	22

7.3 对伪距、载波相位和多普勒测量的影响	22

7.4 对 PVT 与完整性的影响	23

7.5 对高精度定位能力的影响	23

第8章 多天线增强功能研究	24

8.1 弱信号与可用性增强	24

8.2 多径检测与抑制	24

8.3 干扰检测与空域抑制	24

8.4 欺骗检测	24

8.5 姿态估计与空间感知	25

8.6 与其他传感器和无线系统协同	25

第9章 理论性能与能力边界分析	26

9.1 理想分集合并增益	26

9.2 相关性对分集收益的限制	26

9.3 阵列孔径与空间自由度	26

9.4 多干扰源与宽带干扰边界	26

9.5 标定误差对高阶算法的影响	27

9.6 GNSS 弱信号条件下的估计限制	27

第10章 工程实现与资源可行性分析	28

10.1 天线与整机资源	28

10.2 RF 通道与模拟前端	28

10.3 ADC 与 DFE 资源	28

10.4 算力与存储资源	28

10.5 功耗与产品成本	29

10.6 软件架构与产品化约束	29

第11章 可行性验证方案与评价体系	30

11.1 验证原则与分层思路	30

11.2 理论与链路级仿真	30

11.3 基带与 RF 原型验证	30

11.4 传导、暗室 OTA 与外场验证	30

11.5 评价指标体系	31

11.6 阶段性判定准则	31

第12章 技术风险、方案对比与后续路线	33

12.1 关键技术风险	33

12.2 候选技术路线对比	33

12.3 建议的分阶段研究路线	34

12.4 初步可行性结论	34

主要缩略语

表 0-1 主要缩略语

| 缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统 |
| RF | Radio Frequency | 射频 |
| ADC | Analog-to-Digital Converter | 模数转换器 |
| DFE | Digital Front End | 数字前端 |
| ACQ | Acquisition | 捕获 |
| TRK | Tracking | 跟踪 |
| PVT | Position, Velocity and Time | 位置、速度与时间解算 |
| EGC | Equal Gain Combining | 等增益合并 |
| MRC | Maximum Ratio Combining | 最大比合并 |
| MVDR | Minimum Variance Distortionless Response | 最小方差无失真响应 |
| DOA | Direction of Arrival | 到达方向 |
| OTA | Over-the-Air | 空口/整机辐射测试 |

# 第1章 研究背景与目标

## 1.1 研究背景

GNSS 已成为移动终端位置服务的重要基础能力。随着终端使用环境由开阔场景逐渐扩展至高楼密集城区、室内外过渡区域、车内、人体遮挡以及复杂电磁环境，单天线接收结构在空间覆盖和抗异常环境能力方面的限制逐步显现。对于智能手机等高度集成的消费电子设备，GNSS 天线通常受到整机尺寸、金属结构、屏幕、电池、摄像头模组以及用户握持方式的共同约束，不同方向的天线增益与极化性能存在明显差异。即使基带接收算法保持不变，终端姿态变化也可能造成可见卫星数、载噪比和测量稳定性的显著波动。

多天线技术能够在不改变卫星信号体制的条件下引入额外空间观测维度。不同天线由于空间位置、方向图、极化状态、结构遮挡和射频链路不同，对同一颗卫星和同一干扰源形成不同的幅度、相位和时延响应。合理利用这些差异，可形成从低复杂度动态选天线，到多通道分集合并，再到空域波束形成和干扰零陷等多层技术能力。由此，多天线 GNSS 的研究对象并非单一算法，而是一套涉及天线、RF、DFE、基带算法、系统标定和产品功耗的综合技术体系。

## 1.2 单天线 GNSS 的主要能力瓶颈

单天线结构对空间环境缺乏冗余观测。当某一方向受到人体、车体或终端结构遮挡时，接收机无法从其他空间位置获取替代观测；当外部干扰进入接收带宽时，单天线也难以仅依靠空间特性区分卫星信号与干扰。对于城市多径环境，单一天线看到的是直达波与多个反射分量的叠加结果，其空间信息被压缩为单路复数时域信号，后续基带只能通过码相关、载波跟踪或测量域模型进行抑制。

此外，消费级终端的单天线设计通常需要在多制式、多频段和整机布局之间折中。天线方向图可能存在明显凹陷，且用户握持姿态会进一步改变天线效率与极化匹配。因而单天线接收性能的波动并不完全来自接收机算法本身，而与终端空间电磁特性紧密相关。多天线可行性研究的首要任务，就是判断额外天线能否提供足够独立且稳定的观测，而不是直接假设多一路接收就必然获得固定增益。

## 1.3 多天线 GNSS 的潜在应用价值

从基础接收能力看，多天线可以通过动态选择或分集合并提高弱信号场景下的可用性，减小单一天线方向图凹陷和人体遮挡导致的性能下降。若多路接收链路能够保持足够的幅相一致性，则可进一步进行相干合并，在部分场景中提升等效信噪比。

从鲁棒性看，多天线为空间域干扰检测与抑制提供必要条件。干扰源通常位于地面或终端周边，其到达方向和空间相关特性与天空分布的卫星信号不同。通过多通道协方差、波束形成或零陷处理，可在一定自由度范围内抑制强干扰。类似地，多天线还能为多径识别、欺骗检测以及姿态估计提供附加空间判据，从而使 GNSS 从单纯的定位接收模块向空间感知模块拓展。

## 1.4 可行性研究目标与边界

本报告面向 2～4 天线 GNSS 接收架构开展系统可行性研究，重点覆盖消费级终端，同时参考车载、无人机和高精度终端的典型需求。研究目标不是在当前阶段直接确定最终算法，而是建立覆盖“天线独立性—算法收益—接收机改造—资源功耗—产品价值”的完整评价框架，并据此筛选适合不同产品阶段的技术路线。

本阶段重点关注 L1/L5/E5 等典型 GNSS 频段下的多天线接收、动态选择、分集合并与空间处理。对于大规模阵列、专用抗干扰天线阵列（CRPA）以及军用级高自由度阵列，不作为当前消费级可行性方案的主要目标，但其理论方法可用于建立性能上限。高精度 RTK/PPP、多天线姿态以及欺骗检测属于潜在增强方向，本报告讨论其接口和前置条件，不将完整工程实现作为首阶段交付要求。

# 第2章 GNSS 多天线应用场景与需求分析

## 2.1 典型终端形态

多天线 GNSS 的价值与终端形态高度相关。智能手机的核心约束是天线空间有限、布局受其他无线系统影响且功耗敏感，但其机身边缘通常分布多组可复用或可扩展天线，因此适合研究天线切换、双通道接收以及轻量级空间处理。车载终端具备更稳定的供电和更大的天线布局空间，可允许更高隔离度的双天线或多天线，并能够将抗干扰和高精度定位作为主要收益。

无人机和机器人对姿态变化、遮挡和干扰更加敏感，同时具备利用基线载波相位进行姿态辅助的潜力。高精度测量终端通常更关注载波相位一致性、相位中心稳定性以及多路径抑制，因此其多天线设计会更加重视通道标定和天线几何精度。不同终端的约束差异意味着不存在统一最优的多天线 GNSS 方案，可行性研究需要在目标产品约束下比较收益与代价。

## 2.2 典型 GNSS 性能恶化场景

### 2.2.1 人体与结构遮挡

人体组织、金属中框、电池、显示模组和摄像头区域均可能改变 GNSS 天线效率与方向图。不同天线安装在终端不同位置时，对相同握持姿态的敏感程度并不一致。若这种差异具有稳定统计特征，动态选取未受遮挡或受遮挡较轻的天线即可获得实际价值，而且无需实现严格的多通道相干处理。

### 2.2.2 姿态与方向图变化

终端在横屏、竖屏、平放、手持和车载支架等状态下，卫星相对于天线方向图的入射角发生变化。对于方向图非均匀的紧凑型天线，不同姿态下的主用天线未必相同。多天线可以利用方向图互补性提高天空覆盖的一致性。

### 2.2.3 城市多径与非视距传播

高楼和大型金属结构会产生反射和绕射，多天线在不同空间位置看到的多径幅相组合存在差异。虽然手机尺度的天线间距不足以完全分离所有多径方向，但空间差异仍可用于异常检测、测量筛选或多天线联合判决。

### 2.2.4 电磁干扰与欺骗环境

终端内部数字电路、蜂窝通信发射、本地振荡泄漏以及外部宽带或窄带干扰均可能降低 GNSS 灵敏度。多天线可通过空间相关性判断干扰是否呈现单一或少数方向入射，并利用阵列自由度进行抑制。对于单源转发式或生成式欺骗信号，多颗伪卫星可能具有异常的一致空间特征，多天线可提供额外检测维度。

## 2.3 场景与能力需求映射

不同场景对多天线能力的需求并不相同。人体遮挡更依赖空间位置和方向图互补性，强干扰场景更依赖并行多通道和空间协方差估计，而欺骗检测还需要结合卫星星历、跟踪状态和空间一致性。典型需求映射如表 2-1 所示。

表 2-1 典型场景与多天线能力需求映射

| 场景 | 主要问题 | 优先能力 | 对并行多通道需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人体遮挡 | 单天线增益显著下降 | 天线选择、方向图分集 | 低 |
| 姿态变化 | 方向图凹陷导致性能波动 | 动态切换、分集合并 | 低～中 |
| 弱信号 | 单通道有效信噪比不足 | EGC/MRC 等接收分集 | 中～高 |
| 城市多径 | 反射信号导致测量偏差 | 空间异常检测、多径辅助抑制 | 中 |
| 强窄带/宽带干扰 | 前端或基带被干扰抬噪 | 协方差检测、零陷、波束形成 | 高 |
| 欺骗信号 | 伪卫星空间特征异常 | 空间一致性检测、DOA 辅助 | 高 |
| 姿态/高精度 | 需稳定载波相位差 | 多天线载波相位处理 | 高 |

## 2.4 可行性阶段的需求优先级

对于消费级终端，可行性阶段应优先回答三类问题。第一，多天线在真实整机姿态和遮挡条件下是否存在稳定、可重复的接收差异；第二，在开启额外 RF 通道后，分集合并或空间处理带来的收益能否覆盖功耗和资源代价；第三，多天线处理是否会破坏现有捕获、跟踪和测量链路的稳定性。

因此首阶段不宜把目标定义为“实现某一种先进阵列算法”，而应建立分层能力：先验证选择分集和方向图互补价值，再验证并行多通道分集合并，最后在确认硬件与标定条件满足后评估空间抗干扰和其他高阶能力。

# 第3章 GNSS 多天线基础特性分析

## 3.1 GNSS 信号的空间传播特性

GNSS 卫星与地面接收机之间距离远大于终端天线阵列尺寸，因此在手机、车载和大多数小型终端中，可将来自单颗卫星的直达信号近似为平面波。不同天线接收到同一卫星信号时，主要差异来自几何传播路径、天线方向图、极化响应、互耦以及各自 RF 通道的幅相响应。多天线算法能否获得稳定收益，本质上取决于这些差异是否可观测、可标定并能够在目标时间尺度上保持稳定。

GNSS 信号到达地面的功率极低，接收机通常在扩频相关之后才获得足够处理增益。因此，与通信系统的强期望信号波束形成不同，GNSS 很难直接利用原始采样对单颗卫星的方向进行高精度瞬时估计。多天线处理必须充分利用已知扩频码、卫星星历、跟踪环状态或干扰相对较强这一特点。

## 3.2 天线间距、波长与几何相位

载波波长由光速与载波频率共同决定，如式（3-1）所示。对于 GPS L1 频点，波长约为 19 cm；对于 L5 频点，波长约为 25 cm。手机内部数厘米级天线间距已经能够形成可测载波相位差，但阵列孔径仍明显小于传统抗干扰阵列。

|  | λ=cf | （3-1） |
| --- | --- | --- |

若天线基线向量为 d，卫星入射单位方向向量为 u，则理想远场条件下，两天线由几何路径差引起的载波相位差可表示为式（3-2）。相应传播时延差见式（3-3）。

|  | Δφ=2πλdTu | （3-2） |
| --- | --- | --- |
|  | Δτ=dTuc | （3-3） |

在实际终端中，测得的相对相位并不等于纯几何相位，还叠加天线相位中心、馈线、RF 混频、滤波器群时延、采样对齐及温漂等误差。因此任何依赖相位的相干合并或阵列算法都必须明确“几何相位”和“通道固定相位”的分离方式。

## 3.3 多天线相关性

多天线能否形成有效分集，关键指标之一是不同通道观测的相关程度。对于两路复信号 x_i 和 x_j，可采用归一化互相关系数描述其相关性。令 R_ij 表示通道 i 与通道 j 的互相关项，R_ii、R_jj 表示各通道自相关功率，则相关系数可写为式（3-4）。

|  | ρij=RijRiiRjj | （3-4） |
| --- | --- | --- |

需要区分四类相关性：卫星直达信号的空间相关性、热噪声相关性、终端内部干扰相关性以及外部干扰/多径相关性。对于理想独立噪声通道，多路合并能够获得较明确的统计收益；若多路噪声或干扰高度相关，则简单相加无法得到理想增益。反之，强干扰在阵列上呈现较高空间相关性，恰恰又为协方差特征分解和零陷处理提供了条件。

因此可行性验证不能只记录各天线 CN0 的均值，还应测量同一时间窗内的幅度相关性、相位差稳定性、噪声底相关性以及干扰条件下的空间协方差结构。

## 3.4 方向图、极化与互耦

多天线的实际收益往往来自方向图互补，而非理想独立衰落。智能手机天线受边框和整机结构影响，其空间增益和圆极化性能难以在整个上半球保持均匀。将天线布置在不同位置，有可能使某一路在特定姿态下处于方向图凹陷，而另一路保持较好接收，从而形成选择分集价值。

天线间距减小时，互耦会改变输入阻抗、效率、方向图和相位中心，并提高接收信号相关性。对于多频 GNSS，还需考虑 L1、L5/E5 在不同波长下的互耦差异。因而天线阵列可行性不能仅依据几何间距判断，必须结合整机 OTA 方向图、隔离度和相关性测试。

## 3.5 天线相位中心与群时延

相位中心位置随入射方向和频率变化，会直接影响多天线载波相位差的几何解释。RF 滤波器、LNA、混频器和 DFE 滤波链也会引入通道相关的群时延。对于仅进行动态选天线的系统，这些误差影响有限；对于相干合并、MVDR、姿态估计或高精度载波相位应用，则必须建立明确的通道时延与相位标定模型。

# 第4章 天线分集技术体系与方案分类

## 4.1 分集技术的总体分类

GNSS 多天线技术可按利用信息的层次划分为空间/方向图/极化分集、天线选择与切换、并行接收合并以及高阶阵列信号处理四类。不同类别对硬件并行度、通道标定和算法复杂度的要求差异显著，不能仅按理论增益排序。

表 4-1 GNSS 多天线技术体系分类

| 技术类别 | 典型方法 | 核心利用信息 | 主要优势 | 主要约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向图/空间分集 | 多位置、多方向天线 | 覆盖互补、遮挡差异 | 硬件和算法简单 | 收益依赖天线布局 |
| 选择/切换分集 | Selection、Switched Diversity | 通道质量差异 | 低功耗、易兼容 | 不能获得并行合并增益 |
| 接收合并分集 | 非相干、EGC、MRC | 多路幅度和相位 | 可提升等效接收质量 | 需并行 RF，部分方案需相位标定 |
| 阵列空间处理 | Beamforming、Nulling、MVDR/LCMV | 空间协方差与 steering vector | 抗干扰与空间选择能力强 | 标定、算力和稳健性要求高 |

## 4.2 天线选择与切换分集

选择分集的基本思想是在多个可用天线中选择当前接收质量最佳的一路送入既有 GNSS 接收链路。评价量可来自 RF 功率、AGC、相关器峰值、CN0、跟踪锁定状态、测量残差或多指标融合。其最大优势是不需要严格保持多通道相干，也可以通过射频开关在单 RF 架构下实现，因此特别适合作为消费级终端的低成本起点。

需要关注的是切换时刻的码相位、载波相位和 RF 状态连续性。如果在跟踪过程中直接切换天线，天线几何位置和 RF 固定相位差可能表现为瞬时相位跳变；若产品只需要码测量和导航定位，可通过受控重锁或跟踪状态迁移处理；若需要连续载波相位，则切换机制必须更加谨慎。

## 4.3 并行接收与分集合并

并行多通道架构能够在数字域对各天线信号进行联合处理。一般线性合并可表示为式（4-1），其中 x 为多天线观测向量，w 为复权重向量。

|  | y=wHx | （4-1） |
| --- | --- | --- |

### 4.3.1 非相干合并

非相干合并通常在相关器功率或检测统计量层面对多通道结果求和，不需要对天线间载波相位进行对齐，适合捕获检测、弱信号存在性判决和部分跟踪质量融合。其优点是对通道固定相位误差不敏感，但无法获得完整的相干幅度叠加收益。

### 4.3.2 等增益合并（EGC）

EGC 在估计各通道相对相位后进行相位补偿，并采用近似相同幅度的权重进行相干叠加。对于 M 路观测，其形式可表示为式（4-2）。EGC 不要求精确估计每一路噪声方差，复杂度较低，是验证多天线相干合并价值的合适中间方案。

|  | y=∑m=1Mxme−jφ̂m | （4-2） |
| --- | --- | --- |

### 4.3.3 最大比合并（MRC）

MRC 根据各通道的复信道增益或等效信噪比设置权重，使质量较高的支路贡献更大。在噪声独立且信道估计准确的条件下，MRC 可以达到经典接收分集的最优线性合并性能，但其实际收益依赖通道幅度、相位和噪声水平的可靠估计。

|  | wm∝hm | （4-3） |
| --- | --- | --- |

## 4.4 阵列空间处理

当多路观测保留相干关系后，可进一步利用空间协方差实施波束形成、盲零陷、MVDR 或 LCMV 等阵列处理。与接收分集合并相比，此类方法不仅希望提高期望信号质量，还试图在空间维度主动压制特定方向或特定子空间中的干扰。

GNSS 的特殊性在于卫星信号远弱于噪声，而干扰往往显著强于噪声。因此盲抗干扰可以优先从强干扰协方差结构入手，而期望卫星 steering vector 则可在捕获/跟踪成功后利用星历方向和通道相位估计逐步完善。

典型 MVDR 权重可表示为式（4-4），其中 R 为阵列接收协方差矩阵，a 为期望方向 steering vector。

|  | wMVDR=R−1aaHR−1a | （4-4） |
| --- | --- | --- |

## 4.5 技术路线的适用边界

选择分集解决的是“哪一路更好”的问题，接收合并解决的是“多路能否共同提高有效信噪比”的问题，阵列处理解决的是“能否利用空间自由度增强目标方向或抑制异常方向”的问题。三者并非互斥关系，而可以在同一产品中分阶段或按场景启用。例如常态低功耗使用单 RF 动态选天线，弱信号场景开启第二 RF 进行分集合并，检测到强干扰时再进入短时阵列抗干扰模式。

# 第5章 多天线 GNSS 接收机系统架构

## 5.1 多天线 + 单 RF 切换架构

该架构通过射频开关在多个天线之间选择一路接入现有 RF 和基带，新增硬件主要为天线、开关和控制逻辑。其功耗最低、对基带改造最小，适合利用方向图和遮挡差异，但无法同时观测多个天线，也无法实现真正的相干合并和阵列协方差估计。

## 5.2 多天线 + 多 RF + 共享基带架构

每根天线配置独立或部分共享的 RF/ADC 通路，多路数字信号在 DFE 后进入统一多天线处理模块，再输出单路等效信号给传统 ACQ/TRK。该架构保留较完整的空间信息，同时能够尽量隔离后级接收机改动，是分集合并和前置抗干扰较有吸引力的实现位置。其主要代价是多 RF 常开功耗、跨通道同步和前端标定。

## 5.3 完整多通道 GNSS 接收架构

完整多通道方案为每根天线保留独立 DFE、ACQ 和 TRK，最终在相关器、测量或 PVT 层融合。该架构能够最大程度利用每根天线的独立观测，允许不同天线对同一颗卫星保持各自的码相位和载波相位状态，并适合多径研究、载波相位差估计和高阶空间感知。其资源和软件复杂度也最高。

## 5.4 多天线处理位置分析

多天线处理可以位于模拟域、ADC 后、DFE 后、ACQ 前、相关器后、测量域或 PVT 层。越靠前，保留的原始空间信息越完整，但数据率、计算量和同步要求越高；越靠后，数据率越低且便于按卫星分别处理，但前级强干扰可能已经导致 RF/ADC 饱和，且不同通道需要维护更多独立跟踪状态。

表 5-1 多天线接收机架构方案比较

| 架构 | 可实现能力 | 功耗/资源 | 标定要求 | 对现有基带改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多天线 + 单 RF 切换 | 动态选天线、方向图分集 | 低 | 低 | 很低 |
| 多天线 + 多 RF，DFE 后合并 | EGC/MRC、前置空域处理 | 中～高 | 中～高 | 中 |
| 多天线 + 独立 ACQ/TRK | 测量级融合、相位差、复杂空间处理 | 高 | 高 | 高 |
| 混合按需开启 | 常态低功耗，高风险场景增强 | 可控 | 中～高 | 中～高 |

## 5.5 多频多天线架构

L1、L5/E5 的波长、带宽和天线实现方式不同，多频并不意味着所有天线必须在所有频点保持相同结构。可考虑 L1 与 L5 共享天线、不同频点分别选择最优天线或仅对某一高价值频点配置并行通道。多频多天线设计需要同时权衡 RF 数量、滤波器资源、采样率和 DFE 带宽。

## 5.6 与现有 GNSS 接收链路的兼容性

对于已有成熟 ACQ/TRK/PVT 的产品，优先考虑在其前端形成等效单路信号，以降低软件改造风险。但如果目标包括载波相位、欺骗检测或测量级多径抑制，则需要保留多路相关器或测量结果。可行性评估应明确各候选能力所需的最深改造层级，并避免为了尚未验证的高阶收益过早重构整个接收机。

# 第6章 多通道同步与标定技术

## 6.1 采样时钟与时间同步

相干多天线处理要求各通道对同一物理时刻进行采样。理想方案是多个 ADC/DFE 共用参考时钟和统一启动时序，使整数采样偏移固定且可测。若通道间存在动态采样时钟偏差，则相对相位会随时间漂移，严重影响 EGC、MVDR 和载波相位应用。

## 6.2 增益与固定相位标定

各 RF 通道的 LNA 增益、混频相位、滤波器响应和 ADC 满量程可能不同。对于选择分集，增益偏差主要影响质量指标可比性；对于相干合并和阵列处理，固定相位偏差需要从几何相位中剥离。可以通过实验室校准、内部校准信号、已知辐射源或 GNSS 跟踪结果建立复增益校准系数。

## 6.3 群时延与分数采样延迟

不同通道滤波器和模拟链路可能造成非整数采样级的时延差。对于 GNSS 宽带码信号，即使载波相位已经对齐，码波形之间仍可能因为分数采样延迟产生相关峰展宽或幅度损失。应将总时延分解为整数采样延迟和分数采样延迟，并通过校准或数字分数延迟滤波器补偿。

## 6.4 天线几何与相位中心标定

天线机械位置可以通过设计数据获取，但电磁相位中心与机械中心并不完全重合，并且会随频率和入射角变化。对于手机级分集合并，可优先使用在线估计的相对相位而不是强制建立精确三维相位中心模型；对于姿态和高精度应用，则需通过暗室或已知基线实验建立更严格的天线相位模型。

## 6.5 温漂、频漂与长期稳定性

多通道校准参数可能随温度、电源状态、射频开关状态和器件老化变化。可行性研究应区分“开机后可视为常数”的误差和“需要实时跟踪”的误差。若固定相位在数十秒内稳定，则可通过 GNSS 跟踪周期性更新；若在毫秒级快速变化，则相干多天线方案的工程复杂度将明显上升。

## 6.6 标定策略选择

标定策略可分为工厂标定、在线自标定和混合标定。工厂标定适合稳定的固定群时延和增益差，但难以覆盖姿态、温度和整机装配差异；在线自标定可利用已跟踪卫星的相关器输出估计相对幅相，但在弱信号和强干扰场景下估计方差可能较大。较现实的方案是利用工厂标定消除大部分确定性误差，再通过在线低速估计跟踪残余偏差。

# 第7章 多天线对 GNSS 接收链路的影响

## 7.1 对捕获（ACQ）的影响

多天线可在捕获前合并原始信号，也可分别计算相关结果后在检测统计量层面融合。前者能够减少后级多套捕获资源，但依赖可靠的通道时延和相位关系；后者不要求相干对齐，容易获得检测概率提升，但需要额外相关计算。

需要重点验证多天线合并是否改变相关峰形状。当天线间存在未补偿的码时延差时，不同通道的相关峰可能发生错位或展宽；对于极端条件甚至可能形成双峰或非对称峰，从而影响码相位估计。捕获阶段应分别评估理想同步、固定延迟和动态延迟条件下的检测概率与峰值偏差。

## 7.2 对跟踪（TRK）的影响

跟踪阶段对连续性比捕获更加敏感。相干合并权重变化、天线切换或在线校准更新都会引入等效幅相变化。若变化速度超过 PLL/FLL 的动态跟踪能力，可能造成瞬时相位误差、环路抖动甚至失锁。DLL 同样会受到通道码时延不一致和多径变化的影响。

工程上应尽量把权重更新设计成慢变量，并在权重切换时保证输出相位连续。另一种思路是在各天线维持独立相关器或跟踪状态，在相关器输出层进行融合，从而避免前级合并直接改变单一跟踪环看到的波形。两种架构需要通过实际资源和稳健性比较后选择。

## 7.3 对伪距、载波相位和多普勒测量的影响

天线位置不同意味着相同卫星的真实几何距离存在差异。对于码测量，该差异通常在厘米级以内，但对载波相位而言可能达到显著的周内相位变化。若系统在不同天线之间切换或动态改变合并权重，需要明确输出测量量对应的等效天线参考点，否则会把天线几何变化误认为卫星距离变化。

## 7.4 对 PVT 与完整性的影响

如果多天线仅在前端形成单路等效信号，PVT 可以基本复用现有流程；如果保留多天线独立测量，则可在 PVT 层利用测量冗余进行质量控制，但同时需要处理不同天线参考点、相关误差和观测协方差。多天线信息还可辅助判断某些卫星测量是否在特定空间位置上异常，为完整性检测提供新观测。

## 7.5 对高精度定位能力的影响

RTK/PPP 等高精度方法对载波相位连续性和天线相位中心稳定性要求更高。简单的动态切换若造成未知相位跳变，会直接破坏载波相位连续性。因而面向高精度应用时，多天线架构应优先考虑固定主参考天线、可追踪的相位中心转换或者多路独立跟踪，而不能直接沿用仅面向 CN0 提升的分集策略。

表 7-1 多天线处理对 GNSS 接收链路的主要影响

| 模块 | 潜在收益 | 主要风险 | 关键验证项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACQ | 检测统计量增加、弱信号捕获增强 | 峰形展宽、额外相关资源 | 捕获概率、峰值偏差、TTFF |
| TRK | 提高有效信号质量、增强连续性 | 相位跳变、权重变化导致环路扰动 | PLL/DLL 抖动、失锁率 |
| 测量 | 多路冗余、空间质量判别 | 参考点变化、载波相位不连续 | 伪距/相位/多普勒偏差 |
| PVT | 可用卫星和鲁棒性提升 | 观测相关性建模复杂 | 定位精度、可用性、完整性 |
| RTK/PPP | 潜在多基线和空间信息 | 相位中心和整周连续性要求高 | 固定率、相位连续性 |

# 第8章 多天线增强功能研究

## 8.1 弱信号与可用性增强

最直接的增强目标是提高复杂姿态和遮挡条件下的卫星可见性与 CN0 稳定性。选择分集依赖不同天线的方向图互补，分集合并依赖并行观测的独立噪声和相干关系。实际评估应关注“最低分位性能”而不是只看平均增益，例如 5% 或 10% 低分位 CN0、连续失锁时长和定位不可用比例。

## 8.2 多径检测与抑制

不同天线间距虽然较小，但其多径叠加相位并不完全相同。可以比较不同通道的相关器形状、码偏差、载波相位差和 CN0 变化，识别某些天线上的异常多径。更高阶方案可以对同一卫星的多天线相关器进行联合估计，尝试区分直达和反射分量。该方向的价值需结合实际城市数据验证，不能仅依据理想阵列模型推断。

## 8.3 干扰检测与空域抑制

强干扰通常在原始采样域具有较高信干比，因此比 GNSS 卫星本身更容易从多通道协方差中识别。通过特征值、通道相关系数和功率突变可实现干扰检测；在阵列自由度允许时，可进一步构造零陷或约束波束形成降低干扰功率。需注意，前端饱和、ADC 削顶和 AGC 压缩发生后，纯数字阵列算法难以恢复已经丢失的信息，因此 RF 动态范围仍是系统抗干扰上限的重要部分。

## 8.4 欺骗检测

真实 GNSS 卫星分布在不同天空方向，而单个地面欺骗发射源往往使多个伪卫星信号呈现相似空间到达特性。多天线可利用跨卫星的相位差、功率比和 DOA 一致性形成欺骗判据。不过复杂欺骗系统可能使用多发射源或定向天线规避该特征，因此空间检测应与导航数据、时间一致性、惯导和其他传感器联合使用。

## 8.5 姿态估计与空间感知

当多天线基线几何已知且载波相位差能够稳定测量时，可通过多颗卫星的相位差解算基线方向，从而辅助航向或姿态估计。手机基线较短，整周模糊度和相位中心变化会提高求解难度，但该能力可以作为多天线硬件成熟后的拓展方向。

## 8.6 与其他传感器和无线系统协同

多天线 GNSS 的空间信息可以与 IMU 姿态、蜂窝/Wi-Fi/UWB 测距或终端握持状态联合使用。例如 IMU 可提供短时姿态预测，辅助判断某根天线的预期遮挡方向；GNSS 多天线也可为多传感器融合提供定位质量和异常检测指标。未来产品级方案应关注跨系统复用天线和 RF 资源的可能性，而不是孤立设计 GNSS 专用多通道。

表 8-1 多天线潜在增强能力与前置条件

| 增强能力 | 主要利用信息 | 关键前置条件 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱信号/遮挡增强 | 方向图差异、支路 SNR | 至少可控切换或双通道 | 近期 |
| 多径检测 | 跨天线相关器/相位差 | 多路稳定跟踪、城市数据 | 中期 |
| 空域抗干扰 | 多通道协方差 | 并行同步采样、动态范围 | 中期 |
| 欺骗检测 | 跨卫星空间一致性 | 稳定相位差、星历/跟踪信息 | 中长期 |
| 姿态估计 | 载波相位基线 | 已知基线、相位连续性 | 中长期 |

# 第9章 理论性能与能力边界分析

## 9.1 理想分集合并增益

在多路信号功率相近、噪声相互独立且能够理想相干对齐的简化条件下，M 路接收所对应的理想功率增益可近似写为式（9-1）。该表达式可作为理论量级参考，但不应直接作为整机收益承诺。

|  | Gideal=10·log10(M)dB | （9-1） |
| --- | --- | --- |

两天线理想功率增益约为 3 dB，四天线约为 6 dB。但实际系统中，天线增益不同、噪声相关、通道损耗、相位误差以及人体遮挡都会使结果偏离理想值。另一方面，如果不同天线方向图互补，在某些姿态下从“严重遮挡天线”切换到“无遮挡天线”的收益可能远大于 3 dB，这属于空间覆盖收益而非经典相干合并收益。

## 9.2 相关性对分集收益的限制

当多个支路高度相关时，增加天线数量不会线性增加独立信息。对于手机紧凑天线，需要重点研究包络相关系数、噪声底相关性和干扰相关性随姿态、频点和握持方式的变化。可行性判断应从“阵元数”转向“有效独立自由度”。

## 9.3 阵列孔径与空间自由度

阵列孔径决定了相位差对入射角变化的敏感程度。手机级数厘米基线能够产生可测相位差，但角度分辨能力有限。对于 M 个独立阵元，理想窄带阵列最多只能提供有限的空间自由度；用于保持期望信号的约束越多，可用于压制干扰的剩余自由度越少。因此 2～4 天线更适合处理少量强干扰或形成轻量级空间判据，而不应按照大规模阵列能力预期其效果。

## 9.4 多干扰源与宽带干扰边界

单一窄带干扰最适合验证基础空域零陷能力。多干扰源会占用更多空间自由度，宽带干扰还要求在频率维度保持抑制效果，可能需要子带协方差或时域空时处理。随着算法阶数增加，运算量、收敛速度和稳健性要求迅速提高。因此可行性验证应从单干扰源、静态方向逐步扩展，不宜直接以最复杂场景作为第一阶段门槛。

## 9.5 标定误差对高阶算法的影响

相位、增益和时延误差会造成 steering vector mismatch，使阵列主瓣和零陷位置偏离理论方向。对 EGC 而言，残余相位误差主要体现为合并增益下降；对 MVDR 等自适应算法，失配还可能造成期望卫星信号被错误抑制。高阶算法的可行性不应只在理想标定仿真中判断，必须把实测通道误差范围注入仿真。

## 9.6 GNSS 弱信号条件下的估计限制

GNSS 原始采样中单颗卫星通常位于噪声底以下，无法像通信基站那样直接对期望信号形成高信噪比的阵列信道估计。工程上需要利用码相关后的处理增益、较长时间积分、星历方向约束或已跟踪状态估计相对相位和 steering vector。因而“先建立稳定跟踪，再启用更精细的空间处理”往往比从冷启动阶段直接进行全功能阵列处理更加现实。

阵列处理常使用接收协方差矩阵描述多通道统计特性，如式（9-2）所示。

|  | R=ExxH | （9-2） |
| --- | --- | --- |

# 第10章 工程实现与资源可行性分析

## 10.1 天线与整机资源

新增 GNSS 天线首先受到整机空间和天线共存约束。需要评估可用安装位置、与蜂窝/Wi-Fi/UWB 天线的隔离、金属结构影响、馈线长度以及握持遮挡。多天线方案的可行性应以整机 OTA 结果为准，而不是仅依据天线单体效率。对于已有多个兼容 GNSS 频段的天线资源，优先研究复用和切换可能性可显著降低产品成本。

## 10.2 RF 通道与模拟前端

并行多天线意味着至少部分场景需要多路 LNA、滤波、混频或直接采样资源同时工作。RF 常开功耗可能成为手机应用最大的工程代价之一。还需评估多路 AGC 是否独立、强干扰下各通道是否同时饱和、不同 RF 路径的群时延和本振相位是否能够长期稳定。

## 10.3 ADC 与 DFE 资源

多路 ADC 会线性增加采样数据带宽和部分数字前端资源。若采用共享时钟和统一 DFE 架构，有利于保证同步；若不同 RF 通道来自独立芯片或异步时钟，则需要额外的重采样与时钟漂移跟踪。对于 L5/E5 等宽带信号，数据率和滤波资源增长更加明显。

## 10.4 算力与存储资源

选择分集仅需低速质量评估和开关控制；EGC/MRC 需要按采样或相关器速率进行复乘累加；协方差估计需要存储或累加 M×M 复矩阵；MVDR 还涉及小规模矩阵求逆或线性方程求解。2～4 天线矩阵维度本身不大，但若处理带宽达到数十 MHz，真正占用资源的往往是高采样率复数乘加和多路数据搬运。

## 10.5 功耗与产品成本

消费级产品应以“单位功耗换取的 GNSS 收益”作为核心评价之一。若第二 RF 常开带来的功耗明显高于其弱信号收益，则可采用按场景触发策略：常态只开主通道，检测到 CN0 下降、遮挡、干扰或定位不可用时再开启辅助通道。

硬件成本还包括射频开关、LNA、滤波器、ADC 通道、芯片面积和 PCB 布局。软件成本包括多通道状态管理、标定、故障回退、测试场景和量产校准。可行性报告最终应给出不同路线的总成本，而不是仅比较算法复杂度。

## 10.6 软件架构与产品化约束

产品化需要考虑启动时间、场景判决、异常回退和跨版本兼容。任何高阶多天线模式都应具备退化到传统单天线模式的能力，并确保辅助通道异常时不会降低基础 GNSS 可用性。对于手机系统，还需要与功耗管理、温控、射频并发和整机模式管理协同。

表 10-1 不同技术路线的主要工程成本项

| 路线 | 新增硬件 | 主要计算 | 主要标定 | 功耗特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天线选择 | 天线/射频开关 | 低速质量评估 | 增益可比性 | 最低 |
| 双 RF 分集合并 | 额外 RF/ADC | 复数合并、质量估计 | 幅相/时延 | 中～高 |
| 阵列抗干扰 | 多 RF/ADC | 协方差、矩阵运算 | 高精度幅相/时延 | 高 |
| 完整多通道 TRK | 多通道基带资源 | 多套相关器/环路 | 测量参考点/相位 | 最高 |

# 第11章 可行性验证方案与评价体系

## 11.1 验证原则与分层思路

验证体系应遵循由低成本、可解释模型向真实整机逐步收敛的原则。理论分析用于判断上限和关键参数敏感性；链路级仿真用于隔离单一变量；基带注入验证 ACQ/TRK 兼容性；传导和 OTA 测试引入真实 RF 与天线；最终外场验证用于判断实际场景收益。只有在前一级结果能够解释并复现的基础上，才进入更复杂的验证层级。

## 11.2 理论与链路级仿真

仿真平台需要支持多颗卫星、多天线几何、天线方向图、幅相误差、整数与分数延迟、热噪声、CW/宽带干扰以及可配置多径。对于每一种算法，应同时验证理想通道和带实测误差的非理想通道，避免得出无法在整机复现的理论结论。

## 11.3 基带与 RF 原型验证

基带验证可将预先生成的多通道数字信号直接注入 DFE/ACQ/TRK，重点观察捕获概率、相关峰、环路稳定性和测量连续性。RF 原型阶段则引入实际多通道射频链路，验证幅相稳定性、同步和动态范围，并建立从基带理想到实际 RF 的性能损失预算。

## 11.4 传导、暗室 OTA 与外场验证

传导测试适合精确控制各通道功率、相位和延迟；暗室 OTA 可验证天线方向图、终端姿态、空间基线和干扰方向；实际道路、城市峡谷和人体握持测试用于判断统计意义上的用户收益。三类测试应使用尽量一致的日志和评价指标，以便定位性能差异来自算法、RF 还是天线环境。

## 11.5 评价指标体系

评价指标应同时覆盖信号质量、捕获跟踪、测量、定位、抗干扰和工程资源。仅使用 CN0 增益不足以判断可行性，因为某些方案可能提高平均 CN0，却增加失锁、相位跳变或功耗。建议指标体系如表 11-1 所示。

表 11-1 GNSS 天线分集可行性评价指标

| 维度 | 典型指标 | 关注重点 |
| --- | --- | --- |
| 天线/RF | 效率、隔离、方向图、跨通道幅相稳定性 | 多天线是否提供独立且可重复的观测 |
| 信号质量 | CN0、相关峰、噪声底、通道相关系数 | 平均值与低分位表现 |
| 捕获 | 检测概率、虚警率、TTFF、捕获灵敏度 | 弱信号与延迟失配影响 |
| 跟踪 | PLL/DLL 抖动、失锁率、重捕时间 | 权重变化和切换连续性 |
| 测量/PVT | 伪距、载波、多普勒误差、定位精度与可用性 | 是否产生系统性偏差 |
| 抗干扰 | 可抗 J/S、输出 SINR、零陷深度、恢复时间 | 强干扰下真实可用性 |
| 资源 | RF 开启时长、算力、存储、功耗、温升 | 性能收益是否值得工程代价 |

## 11.6 阶段性判定准则

第一阶段应以“多天线是否有稳定可利用差异”为主要门槛。如果不同天线在多姿态、多用户握持和多环境下几乎完全相关，则高复杂度分集方案的产品价值有限；如果存在显著互补，则即使尚未实现相干合并，动态选天线也可能形成有效收益。

第二阶段再判断并行多 RF 的边际价值，重点比较开启辅助通道后的弱信号、可用性和功耗。第三阶段仅在多通道同步、标定和空间协方差均得到验证后进入阵列抗干扰和高阶空间感知。这样的门控机制能够避免项目在基础条件未满足时过早投入高复杂度算法。

表 11-2 建议的分层验证路径

| 阶段 | 主要问题 | 典型验证手段 | 输出结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 A：天线独立性 | 不同天线是否真正互补 | 整机 OTA、姿态/握持统计 | 是否值得增加多天线控制 |
| 阶段 B：选择分集 | 低成本切换能否改善可用性 | 开关/单 RF、外场统计 | 低成本产品路线价值 |
| 阶段 C：并行接收 | 双 RF 合并收益是否覆盖功耗 | 数字注入、传导、OTA | EGC/MRC 可行性 |
| 阶段 D：空间处理 | 能否稳定检测和压制干扰 | 干扰暗室、协方差分析 | Nulling/MVDR 可行性 |
| 阶段 E：拓展能力 | 多径/欺骗/姿态是否有产品价值 | 专项场景与算法验证 | 中长期路线 |

# 第12章 技术风险、方案对比与后续路线

## 12.1 关键技术风险

第一类风险来自天线本身。若终端可布置的多个 GNSS 天线方向图高度相似、互耦严重或隔离不足，则多天线无法提供足够独立的观测。第二类风险来自多 RF 功耗和同步，一旦第二通道常开代价过高或跨通道相位快速漂移，相干方案的工程价值会下降。

第三类风险来自 GNSS 弱信号特点。高阶阵列方法对 steering vector、协方差和标定误差敏感，而期望卫星本身难以在原始采样域直接估计。第四类风险来自接收机链路改造，尤其是天线切换和动态权重对载波相位连续性、跟踪环稳定性及高精度能力的影响。第五类风险是产品收益不显著：实验室中的增益必须最终转化为真实用户场景中的定位可用性、连续性或抗干扰能力。

## 12.2 候选技术路线对比

基于前述分析，可将可行性研究收敛为四条候选路线。路线一强调最低成本天线选择；路线二采用双 RF 或少量并行通道进行接收分集；路线三在多通道基础上提供按需空间抗干扰；路线四进一步发展空间感知、欺骗检测和姿态等高阶能力。其对比如表 12-1 所示。

表 12-1 GNSS 多天线候选技术路线对比

| 路线 | 主要目标 | 性能潜力 | 工程成本 | 建议定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线一：动态选天线 | 解决遮挡/姿态导致的天线差异 | 中 | 低 | 近期低风险方案 |
| 路线二：接收分集合并 | 提高弱信号与连续性 | 中～高 | 中～高 | 近期/中期重点验证 |
| 路线三：空间抗干扰 | 提升强干扰环境鲁棒性 | 高 | 高 | 中期专项能力 |
| 路线四：空间感知拓展 | 多径、欺骗、姿态、高精度 | 潜力高 | 最高 | 中长期研究 |

## 12.3 建议的分阶段研究路线

第一阶段建议从天线与场景出发，完成 2～4 天线在不同姿态、握持、频点和整机状态下的 OTA/实测统计，重点获得方向图互补性、通道相关性和相位稳定性数据。在此基础上实现动态选天线或低复杂度切换方案，验证最小工程代价下能否获得明确用户收益。

第二阶段在确认第二 RF 通道具备工程条件后，建立同步双通道数字链路，完成非相干合并、EGC/MRC 等接收分集验证，并系统评估 ACQ/TRK、码测量和载波相位连续性。此阶段的核心不是追求最高算法增益，而是确定并行多通道是否能够在可接受功耗下稳定提升弱信号和定位可用性。

第三阶段面向强干扰场景研究多通道协方差、Blind Nulling、MVDR/LCMV 等空间处理，并将实测幅相误差、通道群时延和有限阵列孔径纳入模型。若空间抗干扰证明具有足够产品价值，再进一步研究欺骗检测、多径空间辅助和姿态估计。

## 12.4 初步可行性结论

从原理上看，2～4 天线能够为 GNSS 接收引入单天线不存在的空间冗余，因此在天线覆盖互补、弱信号接收、强干扰抑制和空间异常检测方面具有明确研究价值。但多天线是否适合消费级产品，取决于真实整机中天线观测的独立程度、第二 RF 通道的功耗、跨通道相干稳定性以及对现有 GNSS 接收机的改造代价。

当前阶段不建议将 MVDR 或其他单一阵列算法直接定义为最终目标。更合理的研究主线是先验证多天线硬件与观测基础，再从低成本选择分集逐步升级至并行接收合并和按需空域处理。若前两个阶段不能形成可重复的产品收益，则应及时限制高阶算法投入；若多天线在真实环境中展现显著互补和空间差异，则可进一步将其发展为 GNSS 抗干扰、欺骗检测和空间感知的长期能力平台。