# MVDR 实现方法

MVDR（Minimum Variance Distortionless Response）在保证目标卫星无失真通过的条件下最小化阵列输出功率。与 Blind Nulling 直接估计干扰方向不同，MVDR 需要先获得目标卫星导向矢量。GNSS 卫星稳定跟踪后，可复用跟踪环的码和载波参数，在各天线通道上进行相关积分，估计通道间相对幅相并作为 MVDR 的约束方向。

## 1. 目标导向矢量估计

设阵列包含 M 个接收通道。对于已经稳定跟踪的第 k 颗卫星，复用主跟踪通道的本地码和载波，对第 m 个天线通道进行 Prompt 相关积分：

Zm,k=n=0Nc−1xmnck*ne−jϕkn

跟踪稳定后，各通道相关输出主要反映目标卫星在对应通道上的复数响应，可近似表示为

Zm,k≈Am,kejθm,k

以第 1 个通道作为参考，计算其他通道相对于参考通道的复数幅相比：

ρm,k=Zm,kZ1,k

由此得到目标卫星导向矢量：

ak=1ρ2,k⋯ρM,kT

该导向矢量包含了天线空间相位差、天线增益差异以及 RF 通道固定幅相差，因此实际实现中不必依赖理想阵列几何模型。为降低单次相关结果中的热噪声和跟踪抖动，可对 ρm,k 进行时间平均后再更新导向矢量。

## 2. 协方差矩阵与 MVDR 权值

设一个处理窗口内的多通道数据矩阵为

X∈CM×N

则样本协方差矩阵为

R=1NXXH

对于前相关原始 IQ 数据，由于正常 GNSS 信号在解扩前通常低于噪声底，因此 R 主要反映干扰和噪声的空间统计特性。为提高矩阵求解稳定性，可加入对角加载：

Rδ=R+δtrRMI

MVDR 权值通过以下约束优化问题得到：

minw wHRδw

并满足

wHak=1

其中，约束条件保证目标卫星以单位空间增益通过，而输出功率最小化会自动压低协方差矩阵中能量较强的其他空间分量，因此强干扰方向会形成自适应零陷。

对应的 MVDR 权值为

wMVDR=Rδ−1akakHRδ−1ak

实际实现时无需显式求矩阵逆，可先求解

Rδq=ak

再完成归一化：

wMVDR=qakHq

最终多通道合并输出为

y=wMVDRHX

## 3. 双通道理解及 GNSS 实现流程

对于双天线系统，目标卫星导向矢量可写为

as=1ρs

其中 ρs 为第二通道相对于参考通道的复数幅相比。MVDR 最终仍然是将两个通道进行复数加权合并，但其权值必须满足

wHas=1

即合并后目标卫星保持单位增益。在满足该约束的所有权值中，MVDR 选择输出功率最小的一组，因此当两个通道中存在具有稳定幅相对应关系的强干扰时，权值会自动调整两路幅度和相位，使干扰分量尽可能相互抵消。

在 GNSS 接收机中，可采用“Blind Nulling 启动、MVDR 稳态”的方式实现：首先利用 Blind Nulling 在未知目标导向矢量的情况下抑制强干扰，使接收机能够完成捕获和初始跟踪；目标卫星稳定跟踪后，复用其码 NCO 和载波 NCO 对各原始天线通道设置辅助 Prompt correlator，估计各通道相对幅相并形成 ak；随后计算多通道协方差矩阵和 MVDR 权值，并使用新的权值完成阵列合并。

需要注意，不同卫星具有不同的空间导向矢量，因此一组前相关 MVDR 权值只能显式保护一个目标方向；若需要对多颗卫星分别优化，更适合在相关后按卫星计算独立权值。工程实现中还应通过时间平滑降低导向矢量估计误差，在矩阵条件数较大时采用对角加载，并限制权值更新速率，避免给后级 PLL 引入明显相位跳变。