GNSS天线分集可行性与验证综合报告

接收链路  多径检测  定位评估  工程自检

2026年9月11日

内容摘要

本报告围绕GNSS多天线系统的观测可信度、差分多径检测及定位收益，整合架构与算法资料、已完成仿真实验和后续硬件验证方案。当前证据支持在已知几何与通道校准条件下检测强非共模多径，但弱多径、共模、长期偏差及标定迁移仍未解决。窗口平均能够降低随机波动，不能替代误差建模；定位收益也须与误剔除和几何损失共同评价。

报告按理论、实现、实验设计、结果与边界展开，区分历史基线、当前验证和待实现功能。抗干扰作为独立技术路线说明，不与关闭外部干扰的多径专项混用性能结论。

目录

第1章 GNSS多天线研究范围与阶段结论	4

1.1 研究目标与技术主线	4

1.2 已有能力与结论边界	4

1.3 文档证据与版本处理	5

第2章 多通道架构与观测基础	5

2.1 架构选择与能力对应	5

2.2 当前仿真链路	6

2.3 相位距离与符号统一	6

2.4 整数周与固定通道偏差	6

第3章 分集与空域抗干扰方法	7

3.1 分集方法的定位	7

3.2 Blind Nulling原理与实现	7

3.3 MVDR与LCMV	8

3.4 接收位置与验证口径	8

第4章 多径检测理论与方案演进	8

4.1 早期LOS投影检测	8

4.2 Trimble单频与多频方法	9

4.3 参考段方法及其盲区	9

4.4 校准取余SDCP	9

4.5 姿态一致性及多天线扩展	10

第5章 接收链路与定位基础验证	10

5.1 同星双通道相位稳定性	10

5.2 相位初始化审计	11

5.3 伪距构造与真值使用	11

5.4 码偏差诊断与33 MHz配置	11

5.5 L5与双频定位权重	12

第6章 SDCP检测与窗口实验	12

6.1 实验设计与真值隔离	12

6.2 阈值计算	13

6.3 参考段与校准取余对照	13

6.4 短记录窗口比较	14

6.5 延长至3秒的500 ms与1秒窗口	14

6.6 检测结果的解释	15

第7章 多径检测与定位收益	15

7.1 接入方式与评价指标	15

7.2 强多径收益与代价	15

7.3 弱多径与盲区	16

第8章 工程约束与可信度自检方案	16

8.1 标定迁移的风险	16

8.2 三态输出与自检流程	17

8.3 候选自适应阈值	17

8.4 适用范围与验收	17

第9章 硬件跨频相位与转角验证方案	18

9.1 硬件配置与验证目标	18

9.2 最终FCW与相位重建	18

9.3 固定方向稳定性步骤	18

9.4 转角几何验证	19

9.5 压力测试与输出	19

第10章 阶段判断与后续执行顺序	19

10.1 当前可行性判断	19

10.2 优先任务与退出条件	20

第11章 来源索引与一致性核验	20

11.1 材料整合与去重	20

11.2 需要统一或修正的表述	21

11.3 归档与复现入口	22

11.4 参考资料	22

GNSS多天线研究范围与阶段结论

研究目标与技术主线

全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）的多天线研究，目标是利用不同接收位置的空间信息，提高复杂环境下的观测质量与定位可用性。额外天线既可能提供方向图与遮挡互补，也可能提供干扰空间特征和多径差分特征。这些能力使用的输入、假设和评价指标不同，不能用某一种算法的成功替代整体可行性判断。[1]

本报告面向手机尺度的双天线及后续三至四天线架构，重点整理从信号源、射频（RF）、数字前端（DFE）、捕获和跟踪，到观测构造、检测及定位的验证过程。研究分为两个独立问题：抗干扰研究考察外部非期望信号的空间抑制；多径研究考察同一卫星反射分量造成的观测偏差。二者共享代码模块，但本轮多径专项关闭外部干扰，不混合解释实验结果。

工程可行性要求回答三个递进问题：多通道输出是否可在同一物理时刻比较；异常统计量能否区分多径与正常误差；检测结果能否改善定位且不造成不可接受的误剔除。当前工作已经建立仿真证据链，但尚未完成实机射频、整机天线和真实城市环境验证。

已有能力与结论边界

现有精简仿真支持GPS L1 C/A以及L5 Q5链路，支持八颗合成GPS卫星的观测与辅助定位。单频双天线SDCP研究中，每根天线分别经过RF、DFE及八个独立跟踪环路，合计十六个逻辑环路。程序顺序执行两个通道以控制资源，但两条记录描述相同的物理时间段，不是用两个不同时段的观测模拟同时接收。

阶段结论是：在已知基线、理想共享时钟及当前信号模型下，双天线相位差能够形成有解释性的异常统计量。校准取余方法能够保留启动即存在的强差分多径；长窗口可以降低随机波动，却不能消除逐星均值偏差。弱多径、共模多径及标定迁移仍是主要限制。[18-22]

已完成的定位评估仅证明参考段SDCP对特定强非共模反射可改善离线浮点绝对误差；同一权重可能使纯码定位及去均值散布变差。校准取余与新窗口方法尚未接入定位权重，因此不能将旧定位收益写成新检测器的定位收益。[20]

文档证据与版本处理

基础报告和算法章节提供技术背景，专题报告及其归档记录提供实验结果，验证方案提供尚待执行的硬件步骤。不同日期文档中的“当前”均按其原始版本理解。例如，2026年8月报告中的16.368 MHz采样和尚无多星定位是历史状态；当前L1配置为33 MHz RF、五倍抽取和6.6 MHz跟踪。[10,16]

原文中的数值示例不作为实验结果。历史报告里的极深零陷、单次捕获成功或旧测试数量也不作为本轮硬件性能证明。附录给出材料去重关系、术语修正和数据入口；原始DOCX保留不覆盖。

多通道架构与观测基础

架构选择与能力对应

单RF切换架构适合天线选择和覆盖互补，但不能直接提供连续同步的阵元级复数观测。并行多RF架构能够保留空间信息，代价是采样带宽、相关器数量、功耗与标定成本增加。相干合并、Blind Nulling及MVDR使用同步复采样或相关器向量；SDCP使用逐星逐通道载波观测，不能由已合并的一路输出恢复全部空间信息。[1-4]

相关项目与数值见表2-1。

表 2-1 接收架构与能力

| 架构或配置 | 可直接研究的能力 | 主要边界 |
| --- | --- | --- |
| 单RF天线切换 | 覆盖与质量选择 | 切换可能破坏相位连续性 |
| 双天线同频并行 | 同频SDCP与双通道空间处理 | 要求同步和通道偏差可控 |
| 天线1仅L1 天线2仅L5 | 跨频相对稳定性及转角变化 | 不是双频geometry-free SDCP |
| 每根天线均有L1和L5 | 同频单差后再作频间差 | 当前尚未完成双天线双频检测验证 |

当前仿真链路

八颗卫星首先在每根天线入口叠加，再经过热噪声、限幅、ADC量化和DFE滤波抽取，然后分别捕获与跟踪。多径在信号源侧加入，不是在最终位置上添加偏差。标定误差灵敏度试验中存在观测域注入，报告另行标识，不能将其当成RF端到端验证。

L1使用1575.42 MHz载频和1.023 Mcps码率，RF采样33 MHz，中频4.092 MHz，DFE抽取五倍，输出6.6 MHz。L5 Q5使用1176.45 MHz载频和10.23 Mcps主码，当前保留33 MHz跟踪率，不能沿用L1的五倍抽取配置。L5实现包括主码和NH二级码同步，不是完整I5/CNAV发送与导航电文解码系统。[16,17]

相位稳定性早期十组实验使用历史16.368 MHz链路；后续校准取余与长窗口实验使用33 MHz链路。采样率变化同时影响离散滤波及噪声表现，不宜将所有收益仅归因于采样网格变细。

相位距离与符号统一

本报告将载波相位、距离观测和几何补偿分开定义。波长由标称载频确定；当前代码的carrier_range采用负NCO相位到距离的约定。双天线检测中的SDCP使用与该接口一致的反号关系，避免把理论传播距离符号与数字擦除相位符号直接混用。

λ = cf	（2-1）

L(t) = -λ2πΦ(t)	（2-2）

其中Φ为累计NCO相位，L为载波距离量。实际底层接口必须通过已知多普勒或运动方向校验符号。不能只比较两个Prompt的角度：Prompt表示相关后的残余误差，累计NCO包含跟踪的相位演化。

整数周与固定通道偏差

连续跟踪的整数周分支与硬件的非整数相位偏差是不同问题。前者可在适当条件下通过模波长操作消除；后者仍保留并可能被误判为多径。共享参考时钟不自动证明独立RF本振相位可重复，数字模型的初始化结论也不替代实机校准。[2,18]

毫米级相位观测能力不等于毫米级绝对定位精度。短弧离线浮点解中的常数相位参数能够吸收固定位置误差，绝对位置仍受码观测约束。报告分别使用绝对三维RMS和去均值三维RMS，不互相替代。

分集与空域抗干扰方法

分集方法的定位

选择分集根据通道质量选择输入，适合先评估遮挡和方向图互补。等增益合并需要相位对齐；最大比合并还需要可靠的幅度与噪声信息。理想独立等噪声条件下的阵列增益是理论上限，不是实机固定收益。手机上的互耦、手握和天线相位中心变化均可能破坏理想假设。[1]

Blind Nulling原理与实现

Blind Nulling利用强相干干扰在多通道数据中的主空间模态形成零陷。由同步复采样矩阵估计协方差，再按各通道功率平方根进行归一化，得到相关矩阵。应统一尺度矩阵定义，不能在一处使用功率、另一处使用幅度而沿用相同指数。[3,11]

Rx = XXHN， D = diag(R111/2，…)， C = D-1RxD-1	（3-1）

最大特征值相对其余特征值的突出程度用于触发处理；主特征向量乘回通道尺度后形成干扰方向估计。对单位化干扰向量构造正交补投影，再投影参考通道并归一化。[3]

P⊥ = I - vJvJH， w = P⊥ererHP⊥er	（3-2）

参考通道系数为一并不意味着目标卫星方向增益为一。当目标空间响应与干扰子空间接近时，目标也会被削弱。投影余量很小时权值范数增大，独立噪声被放大，因此必须保留检测旁路、退化保护和权值范数约束。

双通道情形可理解为从主通道减去一个调幅调相后的辅助通道干扰副本。只要码时延相同，载波常相位差只改变合并复增益，不会凭空产生第二个码相关峰；可观测的码时延失配才可能引起峰形畸变。

MVDR与LCMV

MVDR在目标导向矢量单位响应约束下最小化输出功率。实现中对协方差作对角加载并求解线性方程，避免显式逆矩阵带来的额外数值问题。[4]

w = R̃-1aaHR̃-1a， R̃ = R + δI	（3-3）

目标导向失配会导致目标保持能力下降。对角加载改善数值稳定性，但不保证补偿所有方向图、时延或相位误差。LCMV扩展为多约束；小阵列每增加一个独立保护或零陷约束都会消耗自由度，不能假定两根天线可同时保护任意多颗卫星并形成独立零陷。

接收位置与验证口径

捕获前公共Blind Nulling可作为强干扰下恢复捕获的候选方式；跟踪后按PRN形成逐星相关器向量，再估计逐星导向与MVDR权值，是原材料提出的后续架构。它不同于本轮SDCP的双独立闭环，不应写成已经部署的统一链路。[11]

历史2026年8月报告给出了固定双阵元强CW场景的成功例子，但本轮未重新复现该旧配置，因此只保留方法与验证口径，不将历史单次数值扩展为当前性能结论。后续抗干扰专项需独立报告目标损失、干扰抑制度、捕获跟踪可用性、权值变化引起的相位扰动与资源代价。[10]

多径检测理论与方案演进

早期LOS投影检测

早期四天线方法在候选码时延上形成相关向量，投影去除假设LOS空间分量，再用最大残余功率与中位功率之比判决。它是项目的实验组合，不是已复现的通用统计检测器。[12]

500条无多径校准和1600条独立评估中，无多径为7/1000阳性，两组异方向反射各200/200，同方向反射为5/200。冻结门限后，弱反射和近方向反射的检出明显下降。功率扫描中−24、−18、−12 dB分别为6、37、100次阳性，每点100次；方向差0、2、5、10、20、40、60度分别为0、0、6、39、97、100、100次阳性，每点100次。[12]

这些是固定其他条件的单因素切面，不是联合性能地图。近LOS分量被投影删除后，加密方向网格不能恢复丢失信息。存在性越限不等于正确估计反射方向、时延或路径数，因此后续转向可直接关联观测质量的SDCP路线。

Trimble单频与多频方法

Trimble公开申请US 2024/0219581 A1提出同星同频的天线间载波单差、几何补偿和观测降权。单差主要保留几何差、整数周差、非公共硬件偏差、差分多径及噪声。其抑制是降低异常观测对定位的贡献，并非重构反射信号后相消。[5,25]

单频需要已知基线与视线方向，或另有可靠的基线/姿态估计。双频geometry-free需要每根天线都具备两个共同频点，先将各频相位转换成米，分别构造同频单差后再相减。天线1仅L1、天线2仅L5不足以形成这两组同频单差。

G = SDCPL1 - SDCPL5  （距离单位均为米）	（4-1）

频间组合可以消除相同距离域几何项，但不同频点的硬件和天线相位偏差仍需处理。当前双频定位链路不等于已经实现双天线双频geometry-free检测；本项目单频实现是机制验证，不等同于完整专利各实施例或授权权利要求复现。

参考段方法及其盲区

原modified_sdcp先扣除几何，再对200～400 ms参考段取中位数，最后从所有历元扣除该常数。它检测的是相对参考段的变化。专利的整数周常数讨论不等于要求使用这段时间，也不证明任意现场参考段是干净的。

若多径从启动即存在且偏差稳定，参考中位数会把它一起吸收。去均值、高通或去趋势可以研究变化，但不能再声称保留了静态多径。此盲区在后续定位试验中得到复现。[20]

校准取余SDCP

新研究函数在几何和外部校准后按波长取余，不从当前记录拟合每星常数。定义q为与代码符号一致的SDCP距离，g为相应几何补偿，b为外部通道校准量，则残差为下式。[19]

r = wrapλ(q - g - b)， -λ2 ≤ r < λ2	（4-2）

取余只消除整数周；半周错误、硬件分数周偏差和几何误差仍会进入残差。异常也不能单独定位到某根天线。共模多径相消、整波长大小偏差取余消失等边界仍然存在。

姿态一致性及多天线扩展

所提供的姿态一致性章节介绍了IEEE/ION PLANS 2023的专用阵列方案：通过不同卫星子集的相位反演姿态，和独立参考姿态比较，选择一致子集并排除异常观测。论文采用专门的五天线几何，不能直接等同于手机双天线方案。[6,26]

2025年后续工作引入流形UKF和RANSAC，使用KITTI轨迹及IMU，但GNSS观测由真值和星历仿真生成，不能写成真实手机多天线RF实测成功。[27]

面向三至四天线，可研究多基线几何残差与姿态不确定性归一化，但当前未实现。四天线六条两两差分只有三个独立相位差；由同一组相位代数生成的闭环和恒为零，不能额外证明不存在多径。独立冗余测量或外部模型才能赋予闭环检查诊断价值。

接收链路与定位基础验证

同星双通道相位稳定性

验证先关闭多径、外部干扰和人为通道延迟，保留热噪声与量化。两通道独立捕获跟踪，在同一物理时刻比较累计NCO相位并换算为距离误差，避免以各自积分序号代替共同时间。[13]

历史十组1秒记录中，200 ms后标准差为1.981～2.386 mm，中位数2.176 mm；每组最大绝对误差为6.159～9.044 mm。这里9.044 mm是单点绝对最大值，不是标准差。启动段0～100 ms标准差为5.609～8.373 mm，不能与后期噪声混为一个指标。

这组实验是理想共钟和固定方向下的有限样本基线，不是实机同步精度。标称功率无热噪声时DFE不可用的量化失败也保留，不能把失败记录省略后宣称无噪声精度很好。

相位初始化审计

为区分整数周与任意实数偏置，36组控制试验改变共同初相、跟踪起点和NCO初值，使用1375.25 Hz非整周期多普勒，不减参考常数。[18]

理想基带和线性DFE在锁定后保留正确小数周；线性DFE最大残差约6.3 nm。保留量化但提高到−90 dBm可见电平的诊断层，最大约0.029 mm。这不是−128.5 dBm标称弱信号精度。注入0.4 rad通道偏差后保留约12.1 mm残差，说明硬件非整数偏差不会被锁定自动消除。

该结果修正了“独立初始化必然留下任意实数常数”的笼统判断，但没有证明实机半周、重捕和温漂处理已解决。

伪距构造与真值使用

跟踪码NCO给出周期内码相位，需要在共同历元进行评估并选择整毫秒距离分支。当前用源端伪距粗化到10 km的信息作粗辅助；它不用于直接修正细码误差，但仍是源信息输入，不能称为完全自主定位。[14]

误差评估将观测与同历元合成几何距离及接收机钟差比较。卫星坐标为合成短弧径向运动，未实现真实导航电文、广播星历解码或完整电离层与对流层模型。验证首先证明观测到解算的框架闭环，不代表实星定位性能。

码偏差诊断与33 MHz配置

旧采样配置下矩形本地码副本存在亚采样相位变化不改变离散副本的区间。相同RF/DFE输入仅换连续副本时，三组SPP三维RMS由30～33 m降至8.5～9.7 m，联合浮点由9～12 m降至1.6～2.8 m。隔离PRN和连续源对照说明源端表示与多PRN交互也有影响，不能只归因于热噪声。[15]

最终按研究设置将L1 RF改为33 MHz、抽取五倍，仍保留矩形源和副本。新配置结果如下；采样间隔不等于不可突破的测距精度下限，滤波和噪声变化也参与了结果。[16]

相关项目与数值见表5-1。

表 5-1 33 MHz采样下的定位结果

| 种子 | 伪距三维RMS m | 联合浮点三维RMS m | 去均值三维RMS mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 6.388 | 3.647 | 2.267 |
| 3001 | 5.416 | 2.786 | 2.391 |
| 3002 | 6.502 | 3.557 | 2.255 |

L5与双频定位权重

L5 Q5新增主码、NH同步、捕获跟踪和观测输出。原双频等权融合把噪声及偏差不同的L1、L5当成同质量观测，可能比单L5更差。后续用4000～4002数据的码减载波散布和相位后验残差标定经验权重，再冻结于4100～4102独立噪声评估。[17]

码有效标准差为L1 2.754716 m、L5 0.456134 m；相位为L1 1.206332 mm、L5 2.538418 mm。它们不是完整协方差或固定偏差模型。保守模式使用L5码提供位置基准、两频载波约束变化，明确排除未校准L1码的绝对约束。

相关项目与数值见表5-2。

表 5-2 双频定位模式对比

| 种子 | 等权双频RMS m | 加权L5 RMS m | 全观测加权RMS m | L5码双载波RMS m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4100 | 1.868908 | 0.110607 | 0.061242 | 0.110554 |
| 4101 | 1.552244 | 0.154544 | 0.066403 | 0.154490 |
| 4102 | 1.659854 | 0.168039 | 0.091508 | 0.167998 |

保守模式去均值波动约1.84～2.05 mm，低于L5约3.89～4.54 mm；但绝对位置基准基本不变。全观测加权在独立三组中改善绝对RMS，在标定集仍有劣于单L5的反例，因此不能保证双频始终优于单频。上述均为离线浮点解，未固定整周模糊度。

SDCP检测与窗口实验

实验设计与真值隔离

单频实验采用75.9 mm东向基线、两套RF/DFE和每通道八星独立环路。强反射仅加到TR的PRN1，相对功率−6 dB；弱反射−18 dB；超额延迟0.25 L1码片，反射相位为π/2。后加入场景在500 ms用10 ms余弦斜坡加入；启动场景从记录开始存在反射。共模场景对PRN1两侧施加相同相对回波，是差分盲区控制，不是完整反射面几何。[19-22]

接收机不读取受污染标签进行权重选择。几何补偿使用已知基线和TL伪距定位；参考段方法用参考期位置中位数，校准取余回放改为逐历元位置。两者微小数值差异不作为算法收益。

阈值计算

每种窗口分别用独立无多径数据标定，取完整窗口圆周均值的绝对值，汇集标定组和卫星后计算99%经验分位数。使用higher规则而非插值，冻结后再评估另一批噪声数据。

r̄W = λ2πarg[1Nk=1Nej2πλrk]	（6-1）

TW = Q0.99(|r̄W|；独立LOS标定样本)	（6-2）

1秒记录使用三组标定种子对6000/6001至6004/6005，600～990 ms共960个卫星历元；3秒记录使用6200/6201至6204/6205，1.5～2.99秒共3600个卫星历元。窗口重叠且样本相关，经验99%分位数不保证测试误报恰为1%，也不是恒虚警认证。

参考段与校准取余对照

两组1秒评估中，参考段方法对启动强多径检出为0%，校准取余为100%；后加入强多径均为100%，弱多径均为7.5%，共模均为0%。新方法的启动场景在200～390 ms也全部越限，但不意味着0 ms即可检测。[19]

校准取余阈值约4.440 mm，干净数据后期误报10/640，即1.5625%。在LOS观测域加入3 mm未校准公共偏差，误报增至17.5%～19.7%；这是观测域灵敏度控制，不是新RF实测。其意义是用校准要求替代了干净参考段要求，而不是取消了所有先验。

短记录窗口比较

每10 ms更新，使用1、5、10、20个观测形成单历元、50、100、200 ms窗口。只输出完整因果窗口，不填零或引用未来。窗长按样本数乘更新间隔命名，首尾时间戳跨度少一个间隔。

相关项目与数值见表6-1。

表 6-1 1秒记录的窗口对比

| 窗长 ms | 阈值 mm | 时间STD mm | 弱检出 两组 | LOS误报 两组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4.440 | 1.545 | 7.5%/7.5% | 1.56%/1.56% |
| 50 | 2.780 | 0.690 | 7.5%/10.0% | 0.94%/1.88% |
| 100 | 2.274 | 0.471 | 37.5%/17.5% | 1.56%/3.12% |
| 200 | 1.866 | 0.341 | 82.5%/55.0% | 0.94%/4.06% |

所有窗口强及启动强多径后期均为100%。200 ms弱多径提升显著，但实际误报在两组间不同，不能解释成严格同误报下的收益。单历元一组在多径前470 ms已有误报，首次越限不等于持续报警确认。[21]

延长至3秒的500 ms与1秒窗口

重新生成20条3秒RF记录、160个跟踪历史；每条保留从200 ms开始的280个观测历元。用独立标定数据冻结200、500、1000 ms阈值，统一评价1.5～2.99秒150个历元，保证最长窗口也处于加入多径之后。[22]

相关项目与数值见表6-2。

表 6-2 3秒记录的后期窗口对比

| 窗长 ms | 阈值 mm | 强检出 两组 | 弱检出 两组 | LOS误报 两组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 4.161 | 100% / 100% | 0% / 0% | 0.17%/2.08% |
| 500 | 4.082 | 100% / 100% | 0% / 0% | 0.00%/2.92% |
| 1000 | 3.700 | 100% / 100% | 0% / 0% | 0.00%/3.08% |

两组强与启动强多径均为100%，弱与共模均为0%。1秒窗口的LOS时间标准差降到约0.31～0.33 mm，但未消除均值偏差。标定集PRN3后期均值约3 mm，把跨卫星统一阈值维持在3.7～4.2 mm；第一组弱多径PRN1均值约1.50 mm，仍低于阈值。

短记录与长记录同时改变了时长、种子和评估时段，因此不能将跨报告差异只归因于窗长。相同3秒记录内部的比较则表明，继续加长窗口没有改善弱多径检出。1秒窗口最早在1.19秒才有完整结果，不能据此准确评价500 ms事件附近的最早响应。

检测结果的解释

当前比例是受污染PRN1在指定历元中的超阈值次数比例；误报分母为无多径场景所有卫星历元。持续滑动计算不等于加入了持续报警逻辑，当前窗口回放仍逐次独立判决。报告不把同一记录的数百个重叠窗口当成数百次独立实验。

小SDCP只说明差分后一致，不能证明无多径；大SDCP也可能来自通道、姿态或几何误差。下一阶段的关键不是继续追求更平滑的曲线，而是解决正常条件下均值偏差与不确定性建模。

多径检测与定位收益

接入方式与评价指标

原参考段SDCP接入单频双天线定位，比较不加权、sigmoid软降权及硬剔除。每颗卫星两根天线同权，且同一权重同时作用于码与相位；没有利用真值只删除受污染TR通道。[20]

码和相位标准差按权重平方根缩放，零权重表示排除。TR观测采用卫星坐标减已知基线的等效几何，避免把两天线当成重合。联合浮点解为每颗卫星每根天线设置独立常数参数。

除绝对三维RMS外，报告同种方法相对配对LOS输出变化RMS。该变化包含多径与权重改变的几何和噪声代价，不是纯多径误差。绝对误差偶然下降可能来自原偏差抵消，因此两类指标必须同时看。

强多径收益与代价

相关项目与数值见表7-1。

表 7-1 SDCP软降权的定位收益与代价

| 噪声对 | 浮点RMS 原始→软 m | 配对LOS变化 原始→软 m | 纯码RMS 原始→软 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 6100/6101 | 1.632→0.702 | 3.710→1.565 | 5.209→5.613 |
| 6102/6103 | 1.384→0.485 | 3.635→2.212 | 4.279→6.172 |

软降权使强多径浮点绝对RMS降低约57%～65%，配对LOS变化降低约39%～58%；同时纯码RMS上升约8%和44%，浮点去均值散布也变大。故“检测有效”不自动等于“所有定位指标改善”。

弱多径与盲区

弱多径的浮点绝对RMS略降，但配对LOS变化由0.202升到0.350 m、由0.151升到0.212 m，不能作为可靠抑制证据。共模和参考段静态污染下权重几乎保留，定位偏差仍在。硬剔除还可能减少正常卫星数，强场景最少仅剩五颗。

本轮10组场景、三种处理的后期码定位和浮点定位各1200次均解出，现有50 mm相位残差检查通过。但该检查不是完整周跳保护，且每场景只有两个噪声实现。新校准取余与长窗检测尚未接入该定位流程。

下一步应固定检测器，分别比较仅码降权、仅相位降权及两者同权，并同时检查LOS退化、定位可用率与弱多径收益。不得用真值挑选每条记录表现最好的模式作为运行策略。

工程约束与可信度自检方案

标定迁移的风险

通道偏差标定修正观测，阈值标定定义正常容许范围，两者不能互相替代。温度、本振重锁、增益或滤波状态、采样错位、天线相位中心及握持环境都可能改变残差均值与波动。事先标定只有在适用条件得到验证时才有意义。[2,23]

不能将现场启动数据默认当作无多径数据，也不能对每颗卫星运行均值归零。否则持续污染会被吸收为正常值。多星一致性只能作为额外约束，不能默认多数卫星永远可靠。

三态输出与自检流程

拟输出未发现异常、疑似多径和当前不可可靠判断。未发现异常不是无多径证明；疑似多径不自动定位到天线；不可判断应附带观测质量、几何或校准失效原因。[23]

观测自检包括共同时间、缺测、锁定、相位突变及基线姿态信息。误差状态自检检查多星共同漂移、方向相关偏差和噪声变化。只有检查通过时才进入窗口与持续性判决，异常期间冻结自适应更新。

候选自适应阈值

Ti(t) = Bi(t) + Kσ̂i,W(t)	（8-1）

其中B表示几何及通道剩余不确定性余量，窗口噪声尺度需考虑相关性，K为待独立标定参数。该式是设计表达，不是已实现概率保证。局部差分估计噪声也可能被变化多径污染，需限幅、稳健统计及状态门控。

跨卫星公共漂移估计只有在可靠卫星足够且几何可辨识时才能更新。多星同时异常也可能来自广泛多径；不能简单将其认定为硬件漂移。半周或校准状态不明时输出不可判断，不强行给出多径结论。

适用范围与验收

自检、自适应阈值、RANSAC与姿态一致性均为后续研究，不是当前代码能力。验证需要固定标定与参数后改变信号强度、卫星方向、基线姿态误差、通道偏差漂移及污染星数，并覆盖启动污染和重捕。

指标同时报告误报、检出、确认延迟、不可判断比例和有效覆盖率；避免通过大量拒判获得表面好看的检测率。目标误报及延迟的产品数值尚未确定，不预设未经论证的验收数字。

硬件跨频相位与转角验证方案

硬件配置与验证目标

三份验证方案针对天线1接收L1、天线2接收L5、机械间距约6～7 cm的硬件设想，关注相对稳定性和转角几何变化。[7-9] 该间距不是当前仿真75.9 mm基线的替代值，不能混用计算结果。

固定角度跨频距离差含频间硬件偏差和不同波长的整数常数，无法直接当成绝对空间距离差。这里采用连续段内参考角差分是为了测量几何变化；它与SDCP静态多径检测拒绝现场归零的目标不同，不矛盾。

最终FCW与相位重建

最终频率控制字（FCW）必须是实际驱动NCO累加器的总输入，包含粗频率和环路修正后不得再次叠加PLL/FLL项。仅记录30 bit模相位快照无法知道两次日志之间经过了多少整数周。[7]

ΔΦ = 2π230k=1KFCWkNclk,k	（9-1）

按每个生效时段的有符号控制字与有效时钟数累加，使用足够宽的整数保存。若期间FCW多次变化，必须完整记录所有更新或输出硬件累计和，不能只用最后一个控制字乘整段时长。宽累加器还需评估最长记录溢出时间及重置处理。

当前仿真从累计NCO状态构造观测，尚不等于已验证硬件30 bit日志重建。残余Prompt相位如参与重建，必须正确处理数据位、NH二级码、鉴别器增益和半周状态。

固定方向稳定性步骤

同一PRN、固定实际发射方向和功率，严格对齐两频20 ms窗口；底层保留1 ms完整相位增量和状态，上层合成为20 ms距离增量。L1和L5分别乘各自波长再作差，不直接减相位周数。

记录至少20分钟的固定方向数据是拟执行硬件步骤，不是已有实验。统计差分增量均值、标准差、绝对95%分位数、最大值、累计漂移斜率与跳变，并同步温度、AGC、锁定、重捕和设备状态。[7,8]

单频相邻距离增量之差反映对应时间尺度的速度变化和噪声，其符号不应被预设为永远不变。差分增量均值很小但累计量缓慢爬坡时，仍应检查相对频率误差和时间对齐。

转角几何验证

固定暗室发射天线，真实旋转手机改变波达方向。仅修改模拟器虚拟卫星俯仰角，不会改变固定发射天线的实际来波方向。参考角取基线法向为零度，在连续跟踪条件下依次执行零度、正角、零度、负角往返序列。[9]

ΔD(θ) ≈ d[sin θ - sin θ0]	（9-2）

每个平台采集10～30秒，待机械与环路瞬态消失后比较均值，使用相邻零度平台估计慢漂。测量平台差与基线正弦投影比较，检查正负角奇偶对称、有效基线、回程迟滞与随机角顺序重复性。

失锁、重捕、NCO重置或周跳后切分连续段，不能继续沿用原参考平台。转角同时改变方向相关天线相位中心时，平台差不再仅包含几何项，需要独立校准或计入不确定性。

压力测试与输出

拟覆盖强中弱功率、冷启动至预热、屏幕与负载状态、重启重捕和角度顺序。先数字注入检查尺度和累计，再传导检查RF，随后暗室验证天线几何，最终外场验证。尚无真实硬件日志，不能填写测试通过率或毫米级实测结果。

阶段判断与后续执行顺序

当前可行性判断

现有工作支持继续开展双天线差分相位异常检测研究，已建立从RF到定位的有限仿真证据。强非共模偏差可检出，参考段静态盲区可以在校准条件下改善；弱多径、共模和标定变化尚不满足通用可靠检测要求。

抗干扰依赖主空间模态或目标约束，SDCP依赖差分相位与几何，姿态一致性依赖更多基线和外部姿态。它们可以在后续融合，但当前应保持独立验证与独立性能结论。

优先任务与退出条件

第一优先是诊断长记录LOS逐星均值偏差，避免把实现或模型误差永久写进宽阈值。第二优先是实现观测有效性与三态输出，再验证受约束阈值更新。第三优先是固定检测器后验证码和相位权重的定位影响。硬件FCW、固定方向与转角试验同步提供通道可信度证据。

如果正常误差与弱多径在目标状态范围内无法分离，应明确输出不可判断，或引入码域、频域、姿态等额外信息；不能以无限放宽阈值宣称稳定，也不能用测试真值归零后宣称可部署。产品功耗、硬件资源和外场收益目前没有量化测量，仍需后续实验。

来源索引与一致性核验

材料整合与去重

共纳入17份有效DOCX，按SHA-256识别出3组完全相同副本，合计14份独立内容。锁文件不作为正文材料。下表说明各来源的用途；同一内容不重复拼接，原文全部保留。

相关项目与数值见表11-1。

表 11-1 DOCX材料清单

| 来源文件 | 整合用途 |
| --- | --- |
| 4.3_多天线GNSS工程实现关键问题与约束.docx | 算法与工程验证依据 |
| 5.2_MVDR波束形成算法_可行性报告章节.docx | 算法与工程验证依据 |
| 6.1_Trimble多径检测方案_最终修订版.docx | 算法与工程验证依据 |
| 6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx | 算法与工程验证依据 |
| Blind_Nulling盲零陷原理章节.docx | 算法与工程验证依据 |
| docs / reports / 5.2_MVDR波束形成算法_可行性报告章节.docx | 算法与工程验证依据 |
| docs / reports / Blind_Nulling实现方法_精简版.docx | 算法与工程验证依据 |
| docs / reports / Blind_Nulling盲零陷原理章节.docx | 算法与工程验证依据 |
| docs / reports / GNSS多天线_BlindNull到MVDR_原理与方案整理.docx | 架构与历史方法 |
| docs / reports / GNSS多径天线分集算法原理与实现说明.docx | 架构与历史方法 |
| docs / reports / GNSS天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx | 架构与历史方法 |
| docs / reports / GNSS天线分集可行性研究报告_初稿.docx | 架构与历史方法 |
| docs / reports / MVDR实现方法_精简版.docx | 算法与工程验证依据 |
| GNSS天线分集可行性研究报告_初稿.docx | 架构与历史方法 |
| 验证方案 / 双天线跨频GNSS物理路径差角度差分验证方案.docx | 算法与工程验证依据 |
| 验证方案 / 基于最终FCW的载波NCO累加相位重建方案.docx | 算法与工程验证依据 |
| 验证方案 / 手机双天线跨频GNSS相位稳定性验证方案.docx | 算法与工程验证依据 |

需要统一或修正的表述

L5整周项统一乘L5波长。原跨频稳定性方案某式中的L1波长为符号笔误，不作为新模型沿用。

最终FCW按实际生效时钟累计；更新次数固定不意味着可以用最后一个FCW代表整段。距离符号按底层擦除约定验证，不混用不同材料的正负号。

参考角差分用于连续几何变化验证，不用于证明启动无多径；去参考常数只能保留变化，不能宣称完整静态检测能力。

四天线六条两两差分仅有三个独立自由度，纯代数闭环不能独立识别多径。原五天线论文、四天线扩展和双天线实现分开陈述。

旧报告中的680项、67项等测试数属于历史版本，不当作当前测试总数。理论角度正弦曲线、理想零陷及数值示例不当作硬件实测数据。

未对专利授权日期、法律状态或覆盖范围作结论；使用A1公开文本的技术思想及仓库存档，不将专利说明书性能写成项目复现结果。

归档与复现入口

本次文档生成前已校验现有SHA-256清单。校验保证归档字节一致，不证明模型物理正确。窗口表由JSON汇总直接生成；其他数值按对应专题报告与归档核对。分析脚本输出与历史实验各有配置，复现不得用新默认值覆盖旧条件。

相关项目与数值见表11-2。

表 11-2 代码与归档索引

| 研究内容 | 主要入口 | 结果归档目录后缀 |
| --- | --- | --- |
| 相位基准 | audit_phase_origin.py | phase-origin |
| SDCP定位 | audit_sdcp_positioning.py | sdcp-positioning |
| 校准取余 | audit_calibrated_sdcp.py | calibrated-sdcp |
| 短窗口 | audit_sdcp_windows.py | sdcp-windows |
| 3秒长窗 | audit_sdcp_long.py | sdcp-long |
| 双频定位 | run_gps_l1_l5.py | dual-frequency-optimization |

代码位于python_sim_simplified；上表归档均位于docs/reports/data/2026-09-11-对应后缀。可运行各目录verify.py核查其提供的统计与哈希。本次为文档整合，没有重跑全部RF仿真，也没有改变检测或定位算法。

参考资料

[1] GNSS天线分集可行性研究报告_初稿.docx。根目录与docs/reports副本相同。

[2] 4.3_多天线GNSS工程实现关键问题与约束.docx。项目工程分析材料。

[3] Blind_Nulling盲零陷原理章节.docx；docs/reports/Blind_Nulling实现方法_精简版.docx。

[4] 5.2_MVDR波束形成算法_可行性报告章节.docx；docs/reports/MVDR实现方法_精简版.docx。

[5] 6.1_Trimble多径检测方案_最终修订版.docx。项目专利技术整理。

[6] 6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx。含论文整理与工程扩展。

[7] 验证方案/基于最终FCW的载波NCO累加相位重建方案.docx。待硬件验证。

[8] 验证方案/手机双天线跨频GNSS相位稳定性验证方案.docx。待硬件验证。

[9] 验证方案/双天线跨频GNSS物理路径差角度差分验证方案.docx。待硬件验证。

[10] docs/reports/GNSS天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx。历史版本。

[11] docs/reports/GNSS多天线_BlindNull到MVDR_原理与方案整理.docx。

[12] docs/reports/2026-09-10-multipath-stage-summary.md及其引用的门限与边界报告；GNSS多径天线分集算法原理与实现说明.docx为早期实现背景。

[13] docs/reports/2026-09-11-dual-tracking-stability.md及2026-09-10-dual-tracking-phase.md。

[14] docs/reports/2026-09-11-gps-spp-validation.md及2026-09-11-code-carrier-float.md。

[15] docs/reports/2026-09-11-pseudorange-bias-diagnosis.md。

[16] docs/reports/2026-09-11-sampling-33mhz.md。

[17] docs/reports/2026-09-11-gps-l5.md及2026-09-11-dual-frequency-optimization.md。

[18] docs/reports/2026-09-11-phase-origin.md。

[19] docs/reports/2026-09-11-calibrated-sdcp.md。

[20] docs/reports/2026-09-11-sdcp-positioning.md。

[21] docs/reports/2026-09-11-sdcp-windows.md。

[22] docs/reports/2026-09-11-sdcp-long.md。

[23] docs/reports/2026-09-11-sdcp-self-check-feasibility.md。待实现设计。

[24] docs/reports/2026-09-11-trimble-single-frequency-validation.md。旧采样率单星SDCP验证。

[25] Clare A, Weisenburger S, Wallace G. Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas. US 2024/0219581 A1, 2024-07-04. https://patents.google.com/patent/US20240219581A1/en 。另有项目存档US12656504B2.pdf。

[26] Ahmed M, Ballal T, Liu X, Al-Naffouri T Y. Multipath Detection and Mitigation from GNSS Observations Using Antenna Arrays. IEEE/ION PLANS, 2023. DOI: 10.1109/PLANS53410.2023.10139949。

[27] Ahmed A, Ballal T, Liu X, Ahmed M, Al-Naffouri T Y. GNSS Array-Based Multipath Detection Employing UKF on Manifolds. IEEE/ION PLANS, 2025: 610–618. DOI: 10.1109/PLANS61210.2025.11028455。