# Blind Nulling盲零陷方法原理

## 方法概述

在多天线GNSS接收系统中，强干扰通常会同时进入多个射频通道，并在不同天线通道之间呈现相对稳定的幅度和相位关系。与此相比，正常工作条件下各通道热噪声近似独立，而未经解扩的GNSS信号功率远低于噪声功率，因此其空间相关结构通常不会在短时原始IQ数据的协方差统计中形成显著主导模态。基于这一特点，可在不预先获知干扰来向、阵列几何结构及理论导向矢量的情况下，直接利用多通道接收数据估计干扰的主空间特征，并构造与该干扰空间正交的合并权值，从而实现盲零陷抑制（Blind Nulling）。

该方法可概括为四个主要步骤：首先根据多通道采样数据估计样本协方差矩阵；其次对各通道功率进行归一化，并通过特征值分解检测是否存在显著的主空间模态；随后利用最大特征值对应的特征向量估计干扰空间向量；最后在干扰空间的正交补空间内构造合并权值，使输出对估计干扰方向形成零响应，同时保留参考通道作为输出基准。

需要强调的是，Blind Nulling中的“方向”并不直接表示物理空间中的方位角或俯仰角，而是指由多个天线通道组成的复数向量空间中的方向。其本质是利用干扰在各接收通道上的复幅度关系进行空间相消，因此不依赖规则阵列假设，也不要求显式建立阵列流形模型，较适合天线布局不规则、互耦及射频通道幅相误差较明显的移动终端场景。

## 多通道接收信号模型

设接收机具有 M 个天线通道，在第 n 个采样时刻，各通道接收信号可写为

xn=aJjn+k=1Kas,kskn+nn.

其中，xn∈CM×1 为多通道接收向量；jn 为干扰信号；aJ 为干扰在不同天线和射频通道上的复数响应向量；skn 和 as,k 分别表示第 k 颗GNSS卫星信号及其对应的空间响应向量；nn 为多通道接收噪声。

对于单个主导干扰源，干扰分量可以写成

xJn=aJjn,

其中

aJ=aJ,1aJ,2⋯aJ,MT.

每个元素 aJ,m=AJ,mejϕJ,m 同时包含干扰到达第 m 个通道后的幅度和相位信息。因此，即使干扰波形 jn 随时间变化，其在短时间内的跨通道幅相关系仍可近似由固定向量 aJ 描述。

将连续的 N 个采样快拍组织成矩阵

X=x1x2⋯xN∈CM×N.

Blind Nulling即以该多通道快拍矩阵为输入，从统计意义上提取主导干扰所对应的空间向量。

## 样本协方差矩阵估计

根据 N 个快拍，可构造样本协方差矩阵

Rx=1NXXH.

其第 i 行、第 j 列元素为

Rij=1Nn=1Nxinxjn.

其中，对角元素

Rii=1Nn=1Nxin2

表示第 i 个通道的平均输入功率；非对角元素则反映不同接收通道之间的复相关关系。当两个通道主要包含相互独立的热噪声时，随着统计快拍数增加，其互相关项趋近于零；而当多个通道同时接收到同一个强干扰源时，对应的互相关项通常具有显著幅度和稳定相位。

对于单个强干扰占主导的情形，在忽略弱GNSS信号的情况下有

Rx≈PJaJaJH+Rn,

其中 PJ=E{jn2} 为干扰功率，Rn 为噪声协方差矩阵。若各通道噪声近似独立且功率接近，则可进一步近似为

Rx≈PJaJaJH+σn2I.

矩阵 aJaJH 为秩1矩阵，因此当干扰功率足够高时，协方差矩阵中会形成一个明显强于其余空间方向的主特征模态。这是利用特征值分解估计干扰空间方向的基础。

## 通道功率归一化与相关矩阵构造

直接对样本协方差矩阵进行特征值分解时，若不同射频通道之间存在较大的增益差异，高功率通道可能对特征结构产生较强影响。为了使干扰检测更多反映跨通道相干性，而不是单纯反映某一通道的绝对功率，可首先根据协方差矩阵对角元素构造通道尺度矩阵

D=diagR11,R22,…,RMM.

随后构造归一化相关矩阵

C=D−1RxD−1.

其元素可写为

Cij=RijRiiRjj.

归一化后有 Cii=1。因此，该矩阵不再直接比较不同通道的绝对功率，而是描述各通道总功率中有多大比例可以由共同的相干成分解释。

在理想独立噪声条件下，Rx 近似为对角矩阵，即使不同通道噪声功率不同，经过归一化后仍有

C≈I.

此时各空间方向基本等价，不存在明显的主特征方向。相反，当一个强相干干扰同时进入多个通道时，C 的非对角项会显著增大，并形成突出的主特征值。因此，归一化操作并不是“删除功率信息”，而是消除通道绝对功率尺度差异，使检测量更多反映共同相干成分占总输入功率的相对程度。

## 基于特征值的干扰检测

对归一化相关矩阵进行特征值分解

C=UΛUH,

其中

Λ=diagλ1,λ2,…,λM,  λ1≤λ2≤⋯≤λM.

当不存在明显的相干干扰时，有

λ1≈λ2≈⋯≈λM≈1.

若存在单个强主导干扰，则最大特征值 λM 会显著高于其余特征值。由此可构造主特征值突出度作为干扰检测指标

Sdet=10log10λM1M−1i=1M−1λi.

当 Sdet 高于设定阈值 Tdet 时，可认为当前多通道数据中存在显著的主相干空间模态，并启用零陷处理；否则保持参考通道直接输出，以避免在无干扰条件下将有限样本造成的随机特征方向误认为真实干扰方向。

对于双通道系统，归一化相关矩阵可以表示为

C=1ρρ1,

其两个特征值为

λmax=1+ρ,  λmin=1−ρ.

因此双通道检测指标可写为

Sdet=10log101+ρ1−ρ.

该表达式直观说明：两个通道之间的相干程度越高，最大特征值与次特征值之间的差异越大，干扰检测分数越高。

## 干扰空间向量估计

设 umax 为归一化相关矩阵最大特征值对应的单位特征向量。由于前述归一化过程消除了不同通道的幅度尺度，umax 主要反映主相干分量在各通道之间的相对相位关系。为了恢复实际多通道数据中的幅相关系，需要将通道尺度重新引入，即

aJ=Dumax.

随后将其单位化，得到估计干扰空间向量

vJ=aJ∥aJ∥2.

在单个强干扰占主导且噪声相对较弱的情况下，有

vJ≈aJ∥aJ∥2,

两者可能相差一个任意的公共复相位，但该公共相位不会影响后续构造的投影矩阵。若令 v′J=ejφvJ，则仍有

v′Jv′JH=vJvJH.

因此，Blind Nulling真正关心的是干扰向量所张成的一维子空间，而不是特征向量的绝对公共相位。

## 正交投影与零陷权值构造

当 vJ 已归一化为单位向量时，投影到干扰子空间的正交投影矩阵为

PJ=vJvJH.

相应地，投影到干扰子空间正交补空间的矩阵为

P⊥=I−vJvJH.

由于 vJHvJ=1，有

P⊥vJ=I−vJvJHvJ=0.

因此，任何沿 vJ 方向的信号分量经过 P⊥ 投影后均被消除，这就是形成空间零陷的数学基础。

为了使最终输出仍以某一个接收通道作为基准，定义参考通道单位基向量

er=0⋯010⋯0T,

其中第 r 个元素为1。若没有启用干扰抑制，则

yn=erHxn=xrn,

即直接使用参考通道作为输出。

检测到干扰后，将参考权值向量投影到干扰正交补空间

w=P⊥er.

从几何意义上看，该操作等价于从原始参考权值中删除沿干扰空间方向的分量，使新的权值向量与干扰空间向量正交。此处并不是只提取干扰特征向量在参考通道上的某一个分量，而是利用参考通道对应分量衡量参考方向与干扰方向的重合程度，并结合完整的 vJ 计算所有辅助通道所需的复数权重。

为了使参考通道本身的系数保持为1，进一步定义

γ=erHP⊥er,

并对权值进行归一化

w=P⊥ererHP⊥er=P⊥erγ.

由此可验证

wHvJ=0,

同时满足

wHer=1.

最终合并输出为

yn=wHxn.

因此，该权值同时实现两个目标：一方面使估计干扰方向的响应为零；另一方面使参考通道保持单位响应。从工程角度看，最终输出可以理解为“参考通道信号加上若干辅助通道的复数加权信号”，其中辅助通道的幅度和相位被自动调整，使其产生与参考通道干扰分量等幅反相的抵消分量。

## 双通道情况下的直观解释

对于双通道系统，设参考通道为通道1，单位化后的干扰空间向量为

vJ=v1v2,  v12+v22=1.

经过上述投影和归一化后，权值可化简为

w=1−v1v2.

由于实际输出为 wHx，因此有

y=x1−v1v2x2.

若两个通道中的干扰分别为

xJ,1=v1j,  xJ,2=v2j,

则合并后的干扰项为

yJ=v1j−v1v2v2j=0.

因此，在双通道情况下，Blind Nulling可以非常直观地理解为：首先通过协方差统计和特征值分解估计干扰在两个通道上的复数幅相比 v1/v2，随后利用第二通道生成参考通道干扰的反相副本，并将其从参考通道中抵消。多通道Blind Nulling则是该复数相消思想在更高维通道空间中的推广。

## 对GNSS信号的影响与适用条件

GNSS信号本身同样具有跨天线空间相干结构。对于第 k 颗卫星，其空间协方差贡献可表示为

Rs,k=Ps,kas,kas,kH.

因此，从严格的数学形式看，GNSS信号和单个空间干扰都可以形成秩1结构。Blind Nulling能够在原始IQ阶段主要检测到强干扰而不是正常GNSS信号，依赖于未经解扩的GNSS信号功率通常远低于热噪声功率，即

Ps,k≪σn2.

在多颗卫星同时存在时，总输入协方差可表示为

Rx=k=1KPs,kas,kas,kH+Rn+RJ.

由于各颗卫星功率均较低，同时具有不同PRN码、多普勒和空间来向，其在短时原始IQ协方差中的空间结构通常不会形成显著的单一主特征值；而高功率相干干扰则可能主导相关矩阵，从而被特征值检测器识别出来。

需要指出的是，Blind Nulling的权值约束为

wHvJ=0,

以及参考通道单位响应约束，而没有显式施加

wHas,k=1.

因此，该方法不能保证所有GNSS卫星信号在合并后均保持原始幅度。第 k 颗卫星的实际空间复增益为

Gk=wHas,k.

不同卫星由于空间向量不同，其合并增益也不同。某些卫星可能得到一定增强，某些卫星可能出现衰减；若某颗卫星的空间向量与干扰空间向量较为接近，则可能受到较明显的抑制。因此，Blind Nulling更适合作为强干扰条件下的前端生存型处理，其主要目标是优先降低干扰功率，使后级捕获和跟踪模块能够恢复工作，而不是对各颗GNSS卫星实现严格的无失真保护。

## 噪声增强与数值稳定性

零陷抑制并非没有代价。由

w=P⊥erγ

可得

∥w∥22=1γ.

若各通道噪声独立且具有相同功率 σn2，则合并后的输出噪声功率约为

Pn,out=σn2∥w∥22=σn2γ.

因此，当 γ 较小时，虽然仍可构造理论零陷，但需要对辅助通道施加较大的复数权重，从而显著放大辅助通道中的独立热噪声。对于双通道且干扰在两个通道中等功率分布的理想情形，有 γ=1/2，对应白噪声功率约增加3 dB。

当 γ→0 时，权值范数趋于无穷大，说明参考通道中的干扰几乎无法由其余通道提供的干扰副本稳定抵消。因此实际实现中应设置最小 γ 阈值或最大权值范数限制，以避免数值发散和过度噪声增强。

此外，样本协方差矩阵由有限快拍估计得到。快拍数过少时，随机噪声会使协方差估计和主特征向量产生较大波动；快拍数过大时，又可能无法及时跟踪终端姿态、干扰来向或传播环境的变化。因此协方差统计窗口需要在估计稳定性和动态跟踪能力之间进行折中。

对于多个相互独立的强干扰源，干扰协方差不再表现为单一秩1结构，此时可能同时出现多个显著特征值。若将对应的 L 个主特征向量组成干扰子空间矩阵

UJ=u1u2⋯uL,

则可将正交补投影推广为

P⊥=I−UJUJH.

当前单主特征向量Blind Nulling可视为 L=1 的特殊情况。阵列可同时抑制的独立干扰数受到天线通道数和剩余自由度限制，因此在2天线系统中通常只能稳定形成1个独立空间零陷，而增加至3～4个天线后可获得更多空间处理自由度。

## 小结

Blind Nulling是一种基于数据统计特征的盲空间干扰抑制方法。其核心思想是利用强干扰在多天线通道间形成的稳定相干结构，通过归一化相关矩阵的特征值分解检测主导空间模态，并利用最大特征向量估计干扰空间方向；随后通过正交投影构造与干扰方向正交的合并权值，使估计干扰在输出端形成零响应。对于双通道系统，该过程最终等价于自动估计两个通道中干扰的复数幅相比，并利用辅助通道生成反相干扰副本以抵消参考通道中的干扰。

该方法不依赖干扰来向和精确阵列流形，适合复杂移动终端阵列作为强干扰条件下的前端抗干扰手段。但其本身不显式保护GNSS卫星空间方向，并存在噪声增强、有限快拍估计误差、多个干扰源下自由度受限等问题。因此在工程实现中，应结合干扰检测门限、权值范数保护、协方差时间平滑以及后级捕获跟踪性能共同评估其有效性。