于最终 FCW 的载波 NCO
累加相位重建方案

适用于自研 GNSS 芯片的 L1/L5 载波距离增量与稳定性验证

版本：V1.0
日期：2026 年 8 月

文档目的与结论摘要

本文给出一种不依赖上层定位结果、直接利用载波 NCO 最终频率控制字（FCW）重建连续载波相位的工程实现方案。方案适用于 NCO 相位累加器和 FCW 均采用 30 bit 定点表示的自研 GNSS 芯片。

核心结论：只要“最终 FCW”是实际送入载波 NCO 相位累加器的总控制字，就不应再单独叠加 FLL、PLL 或其他环路修正量；应对最终 FCW 按其有效持续时间进行宽位累加，保留所有整周，再换算成连续相位和载波距离变化。

30 bit 相位累加器快照只表示一周内的小数相位，会周期性回卷，不能单独恢复日志间隔内经过的整周数。

30 bit FCW 表示每个 NCO 时钟的有符号相位增量；只要数值定义明确，可以使用 64 bit 或更宽累加器恢复完整相位变化。

载波绝对整周模糊度不影响同一连续锁定段内的时间差分；但 NCO 在采样间隔内实际转过的整周必须由 FCW 积分保留下来。

L1 和 L5 必须先分别乘各自标称波长换算成米，再比较距离增量；不能直接相减两频点的相位角或相位周数。

目录

1. 适用范围与前提

2. 数据定义和能力边界

3. 最终 FCW 的确认

4. 30 bit FCW 的有符号解释

5. 连续相位重建算法

6. 残余相位误差的处理

7. 相位到距离的换算

8. L1/L5 20 ms 稳定性验证

9. 异常与边界条件

10. 底层 LOG 接口建议

11. 数值示例

12. 参考实现代码

附录：实施检查表

1. 适用范围与前提

1.1 适用场景

本方案用于自研 GNSS 接收芯片中，基于载波环最终输出的频率控制字重建连续载波相位，并进一步形成 L1、L5 的载波距离变化量。典型应用包括：

固定方向下评估 L1/L5 两条完整接收链的相对相位稳定性；

每 1 ms 或 20 ms 统计两频点载波距离增量差；

暗室转角实验中测量 6～7 cm 天线基线投影变化；

定位或上层 PVT 不可用时，直接由底层跟踪环数据形成相对载波距离。

1.2 必须满足的前提

L1 和 L5 已跟踪同一颗卫星，并在分析时间段内连续锁定；

两路具有统一硬件时间基准，测量历元可严格对齐；

最终 FCW 的位宽、符号格式、NCO 时钟频率和生效时段已知；

能够识别 NCO 重置、失锁重捕、环路切换、周跳及数据位/二级码相关事件；

相位重建期间不遗漏任何一次 FCW 更新，或硬件直接提供每历元完整相位增量和。

2. 数据定义和能力边界

2.1 30 bit 相位累加器

P[n+1] = ( P[n] + FCW[n] ) mod 2³⁰

相位累加器 P[n] 的 30 bit 数值只表示当前相位在一个周期内的位置。超过 2³⁰−1 后回到 0 附近属于正常模运算，并非异常溢出。

能力边界：若只每 1 ms 读取一次 P[n]，而 1 ms 内实际相位可能转过多周，则仅靠两个相位快照不能判断中间经过了多少个整周。

2.2 最终 FCW

Δφ_sample[n] = 2π · FCW_signed[n] / 2³⁰

最终 FCW 描述的是每个 NCO 时钟应增加的有符号相位量。它本身虽然也是 30 bit，但只要按照有符号格式解释并在软件或硬件中使用宽位累加，就可以保留完整的多周相位变化。

2.3 64 bit 影子累计量

A₆₄[n+1] = A₆₄[n] + FCW_signed[n]

Φ_NCO[n] = 2π · A₆₄[n] / 2³⁰

A₆₄ 不执行模 2³⁰ 运算，因此既保留一周内的小数相位，也保留已经经过的所有整周。

3. 最终 FCW 的确认

3.1 “最终”的严格定义

本方案所称最终 FCW，是直接连接到载波 NCO 相位累加器加法器输入端、在该时段内实际驱动本地载波旋转的总控制字。典型组成可写为：

FCW_final = FCW_coarse + FCW_FLL + FCW_PLL + FCW_aid + FCW_clock + …

若获取的寄存器位于上述各项求和之后，则环路修正量已经包含在最终 FCW 中。相位重建时再次叠加 FLL/PLL 修正会造成重复计算。

3.2 需要通过 RTL 或寄存器映射确认的事项

该 FCW 是否真正送入相位累加器，而不是只用于监控；

是否包含捕获阶段得到的粗多普勒或固定中频项；

是否包含 FLL、PLL、时钟补偿和外部辅助项；

FCW 在哪个时钟沿更新，从何时开始生效；

同一值持续多少个 NCO 时钟；

FCW 是无符号、偏移二进制还是二进制补码；

L1、L5 的 NCO 时钟频率和缩放是否相同。

3.3 不可直接使用的中间量

载波鉴别器误差；

PLL 环路滤波器单独输出；

FLL 频率误差；

相对于初始多普勒的微调量；

只包含低中频或只包含残余多普勒的局部 FCW。

判断标准：沿信号链检查：该数值是否就是“下一次相位累加时加到 P[n] 上的数”。若答案为是，才可作为最终 FCW。

4. 30 bit FCW 的有符号解释

4.1 二进制补码情况

M = 2³⁰，H = 2²⁹

FCW_signed = FCW_raw，若 FCW_raw < H

FCW_signed = FCW_raw − M，若 FCW_raw ≥ H

转换后，FCW_signed 的理论范围为 −2²⁹ 到 2²⁹−1。对应可表示的数字频率范围通常为 NCO 时钟频率的负半带到正半带。

4.2 频率换算

f_NCO = FCW_signed · f_clk / 2³⁰

其中 f_clk 是相位累加器真正执行一次加法的时钟频率，而不是 CPU 日志频率、相关器 dump 频率或环路更新频率。

4.3 符号校验

通过可控数字注入或模拟器多普勒设置进行校验：给定正向多普勒后，检查 FCW_signed、NCO 相位和重建距离的正负变化是否与系统定义一致。若符号相反，只能统一修改相位/距离符号，不能随意改波长或再加修正项。

5. 连续相位重建算法

5.1 方法 A：逐 NCO 时钟宽位累加（最准确）

A₆₄[n+1] = A₆₄[n] + FCW_signed[n]

ΔΦ[n] = 2π · FCW_signed[n] / 2³⁰

此方法不依赖上层定位、多普勒预测或 30 bit 相位快照解缠。只要所有 NCO 更新都被累计，就能获得完整连续相位。

5.2 方法 B：按恒定生效区间累计

若 FCW 只在环路历元边界更新，并在下一历元内保持不变，设第 k 个历元持续 Nclk[k] 个 NCO 时钟，则：

S[k] = FCW_signed[k] · Nclk[k]

ΔΦ_NCO[k] = 2π · S[k] / 2³⁰

Φ_NCO[k] = Φ_NCO[k−1] + ΔΦ_NCO[k]

这里 S[k] 必须使用足够宽的有符号整数保存，不能再次截断到 30 bit。

5.3 方法 C：硬件输出每历元相位增量和（推荐接口）

S[k] = Σ FCW_signed[n]，n 属于第 k 个历元

ΔΦ_NCO[k] = 2π · S[k] / 2³⁰

如果 1 ms 内 FCW 可能更新多次，底层直接输出 1 ms 内的完整 FCW 累加和 S[k] 是最稳妥的接口。

5.4 1 ms 到 20 ms 累加

ΔΦ_20ms[m] = Σ ΔΦ_1ms[k]，k = 20m … 20m+19

建议底层保留 1 ms 原始量，上层离线合成 20 ms。这样既能观察 20 ms 稳定性，也能定位毫秒级跳变。

6. 残余相位误差的处理

6.1 NCO 相位与接收载波相位

φ_rx[k] = Φ_NCO[k] + φ_res[k] + 常数

最终 FCW 积分得到的是本地 NCO 相位。环路锁定时，接收信号与本地 NCO 之间仍存在小的残余相位误差。

6.2 残余相位来源

φ_res[k] = atan2(QP[k], IP[k])

也可以使用已经标定为弧度的载波鉴别器输出。若鉴别器输出是定点码值，必须先通过鉴别器增益换算成弧度。

6.3 是否必须加入

第一轮链路稳定性验证可以先只使用最终 FCW 积分，以确认主要相位趋势和整周累计正确；随后加入残余相位，评估毫米级短时噪声是否改善。

注意：L1 C/A 数据位或 Costas 环可能引入 180° 符号翻转或半周模糊度。若使用 Prompt I/Q 计算残余相位，应进行导航数据位擦除或选择无数据导频分量。

7. 相位到距离的换算

7.1 使用标称波长

λ_L1 = c / 1575.42 MHz ≈ 0.1902937 m

λ_L5 = c / 1176.45 MHz ≈ 0.2548280 m

实时多普勒不需要加入波长计算。多普勒已经体现在 FCW 及其累计相位变化速度中。

7.2 每历元距离增量

Δρ_i[k] = − λ_i · ΔΦ_i[k] / 2π

负号取决于系统对接收相位、NCO 擦除方向和距离正方向的定义，可通过已知运动或已知多普勒测试确定。

7.3 连续相对距离

ρ_i[k] − ρ_i[k₀] = Σ Δρ_i[m]

同一连续锁定段内，绝对整周模糊度和 NCO 初始相位都是常数，在时间差分中自动消除。因此本方案不需要先解出 L1、L5 的绝对整周模糊度。

8. L1/L5 20 ms 稳定性验证

8.1 观测量

e[m] = Δρ_L5,20ms[m] − Δρ_L1,20ms[m]

对于同一颗卫星、固定手机、固定方向和严格同步的 20 ms 时间窗，两频点对应的公共传播距离变化应基本相同，因此理想情况下 e[m] 在 0 附近小幅波动。

8.2 累计差分

D[M] = Σ e[m]

D[M] 用于暴露微小的长期相对频率偏差。即使 e[m] 很平滑，若其均值长期非零，D[M] 也会形成明显斜坡，说明两路存在相对漂移。

8.3 建议统计指标

| 指标 | 定义 | 主要含义 | 理想表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值 μe | mean(e) | 相对频率偏差 | 接近 0 |
| 标准差 σe | std(e) | 20 ms 短时抖动 | 尽可能小 |
| 累计斜率 | dD/dt | 长期相对漂移 | 接近 0 |
| 峰峰值 | max(D)−min(D) | 总体波动范围 | 明显小于目标路径差 |
| 离散跳变次数 | 阈值检测 | 重置/周跳/状态切换 | 0 次或可解释 |

8.4 推荐实验流程

固定同一颗模拟卫星、同一发射方向和固定功率；

L1、L5 连续锁定并完成硬件时间对齐；

每 1 ms 输出完整相位增量和、残余相位、锁定状态和前端状态；

离线累计为 20 ms 距离增量；

计算 e[m]、D[M]、均值、标准差、峰峰值和漂移率；

至少持续 20～30 分钟，并记录温度、AGC、RF PLL 和环路模式。