- 抗欺骗检测与抑制方案

本章面向手机尺寸终端，提出基于同步多天线的全球导航卫星系统（GNSS）抗欺骗检测、空间抑制及导航恢复方案。系统利用真实卫星与单个地面欺骗源的空间响应差异，识别多个伪随机码通道中的共同来源，抑制该来源后重新提取真实信号，并依据观测质量决定位置输出。现阶段仿真支持四天线方案进入进一步工程验证；三天线在困难几何下仍存在持续停发，尚不具备保底能力。

  - 建设目标与适用范围

系统以攻击下维持可信定位为目标，优先实现数米级性能，阶段性考核采用水平误差不超过20 m；1 m以内作为后续优化目标。超过50 m的位置偏移不可接受。当真实信号不足或观测一致性无法支持导航时，系统停止发布新的有效位置并给出不可用状态。输出保护是目标降级方式，不能计作持续导航成功，也不能把停止更新的旧位置包装成当前有效位置。

本阶段限定为单个物理欺骗发射源，但该发射源可以同时伪造多颗卫星的信号。研究以已完成真实信号启动和正常跟踪为前提，覆盖攻击切入、持续攻击、欺骗方向接近真实卫星、短时噪声冲击、真实信号消失及攻击撤除。冷启动攻击和多个物理欺骗源不纳入当前需求。先验证开阔室外；手持、车内和固定支架使用所引入的动态与传播效应，列入后续工程试验。

阵列沿用约75.9 mm×160.9 mm的手机固定布局。当前建议优先验证四天线同步接收，保留三天线的性能边界评估及两天线的对照试验。三天线是需求期望，四天线是现有证据下更有希望的实现配置；二者不能混同。系统允许自研同步电路，暂不以功耗和成本作为主要约束，惯性测量单元（IMU）保留扩展接口，当前验证不依赖IMU。

  - 总体架构与信号模型

接收链路由固定天线阵列、共时钟射频采样、通道标定、联合捕获跟踪、空间异常检测、零陷抑制、真实观测准入和导航解算组成。空间处理作用于同步复采样或多天线相关结果，抑制后继续捕获与跟踪真实卫星，而不是仅在位置层面判断轨迹是否异常。当前模型使用标称姿态、星历及粗码周期辅助；这些信息的可获得性和可信性是工程实现前提。

对单频窄带阵列，采样向量可表示为式（7-1）。其中，x为M路同步复采样向量，a为阵列导向向量，u为到达方向，s为第i颗真实卫星的接收分量，q为单个欺骗源发射的复合信号，n为噪声。q可以包含多个伪造PRN分量，但在单径远场近似下共享一个空间方向。

x(t)=i=1Na(ui)si(t)+a(us)q(t)+n(t)	（7-1）

以参考天线为相位原点，理想导向响应由天线坐标在来波方向上的投影决定，如式（7-2）。b为相对基线，λ为载波波长；符号正负随接收相位约定统一。真实实现还需加入各通道的复增益、天线方向图和互耦，不能只按几何尺寸生成导向向量。

am(u)=exp(-j2πλbmTu)	（7-2）

多颗真实卫星通常分布于不同方向，单源伪信号具有共同空间响应，这是本方案的主要可辨识依据。但小孔径阵列、低信噪比及方向接近会削弱差异；平面阵列还可能存在镜像或病态几何。因此，系统优先估计可用于抑制的空间子空间，角度输出作为辅助信息，不以单一方位角估计替代真伪判决。

  - 欺骗检测与方向识别

    - 多通道共同来源检测

启动阶段利用已跟踪真实卫星的预测响应估计通道相位及相位变化率。运行阶段对多个PRN的天线相关向量进行联合分析，在扣除与真实卫星方向一致的分量后，检查是否存在跨PRN共享的残余空间分量。该过程比简单比较接收功率增加了方向约束，能够针对同一发射源伪造多颗卫星的情形形成检测证据。

当前研究实现以相关残差中的共同分量能量相对噪声估计进行触发，触发阈值为3。该数值是未完成现场虚警标定的研究参数，不能直接写成商用报警门限。共源检测需与跟踪状态、正常天空模型和时间连续性共同解释；真实卫星叠加、多径或校准漂移也可能形成异常相关结构。系统不把仿真攻击时刻、真实位置或攻击标签作为接收机输入。

    - 星间差分与误差消除边界

为减弱通道公共偏差，考虑先形成天线间载波相位差，再在卫星之间做差。采用以米计的载波观测，式（7-3）给出基线b上卫星i与j的双差模型。ΔN为相应整周模糊度组合，ε包含未消除误差。双差消除的是具有相同系数的公共项，不意味着所有固定误差均被消除。

Db,ij=(Lb,i-L0,i)-(Lb,j-L0,j)	（7-3）

Db,ij≈-bT(ui-uj)+λΔNb,ij+εb,ij	（7-4）

同频、同时观测且通道偏差与卫星无关时，接收通道的公共相位偏差可在星间差分中抵消；同一欺骗源的几何项也趋于相同。方向相关的天线相位中心、多径、非同步采样和不同频点的硬件延迟不满足此条件，仍会留下残差。未固定的整周模糊度使静态双差不能直接按“是否接近零”判假，宜使用圆周相位、同弧变化或显式模糊度处理。不同双差共享参考星，噪声相关性需保留。

星间差分可作为共源判断和校准一致性的辅助约束，但尚不能将其作为最新导航结果的已验证独立增益。若结合姿态变化，基线投影随转动的规律可能进一步约束真伪；由于当前未纳入IMU及动态姿态误差，该能力列为后续研究，不计入现阶段性能承诺。

    - 欺骗方向估计与结果表达

由共同残余的主空间向量可构造候选欺骗导向向量，并与标定后的阵列流形匹配，估计方位角和俯仰角。实际角度可辨识性依赖阵列布局、标定精度及方向先验；多个方向与观测近似等价时，应报告不确定性或等价方向集合。工程上可先利用估计子空间实施零陷，不必等到绝对角度达到高精度。当前统一性能报告验证的是导航输出，未形成可承诺的测向误差指标。

  - 空间抑制与真实信号恢复

对估计得到的单源导向向量aₛ，理想正交投影矩阵如式（7-5）。该矩阵压低与欺骗源同一空间子空间的分量。对第i颗真实卫星，按式（7-6）构造保持目标响应的理想权向量；工程实现需结合当前估计误差和归一化数值处理，式中表达的是核心空间约束。

P⊥=I-asasHasHas	（7-5）

wi=P⊥aiaiHP⊥ai,  yi=wiHx	（7-6）

当欺骗源与某颗真实卫星方向接近时，零陷同时损伤该真实信号。方案不强行保留这颗星，而是根据投影保留增益与相关证据将其剔除，再利用其余卫星定位。24颗卫星增加了冗余机会，但可用性仍由剩余信号质量和几何决定；不能仅凭卫星总数保证定位，也不能把多个PRN视为多个独立物理欺骗源。

单源零陷使M维阵列剩余M−1维。两天线仅剩一维，无法在残余空间内形成方向能量与正交能量的对照；三天线虽满足该指标的最小维数，实际保留增益和合格卫星数仍可能不足；四天线提供更多空间自由度，是当前优先方案。该维数分析只说明必要的可观测条件，不能单独证明某个阵列必然通过。

抑制后的真实信号还需通过方向证据检查。设C为残余空间中某PRN相关向量的协方差，v为单位化目标导向向量，d为残余维数，则方向能量比可写为式（7-7）。白噪声期望在各方向接近均匀，而真实目标倾向于在预测方向聚集；当前研究阈值为3，且要求残余维数至少为2。

Ti=vHCv(tr(C)-vHCv)/(d-1)	（7-7）

观测准入同时检查载噪比、锁定指标、投影保留增益和方向证据。当前研究值分别为25 dB-Hz、0.5、0.05和3。这些条件用于决定哪些测量进入导航，不能被解释为相互独立的多重安全证明。未通过准入的测量不参与有效位置更新，且不能以增加名义星数掩盖抑制后的真实测量损失。

  - 导航接续与输出策略

导航采用码伪距提供绝对位置约束，以载波变化平滑噪声并提供短时位移约束。针对一次观测筛选失败导致平滑状态被重置的问题，保留最近已接受的同跟踪弧历史。式（7-8）中，S为平滑伪距，ρ为码伪距，L为以米计的载波观测，j为上次接受历元；权重按实际接受的样本数计算，当前窗口上限为20。

Si,k=αi,kρi,k+(1-αi,k)(Si,j+Li,k-Li,j)	（7-8）

当前10 ms输出网格允许同弧历史跨越一个被拒历元，时间范围限制为25 ms，并保留原有50 m码载波预测差检查。被拒观测不更新平滑状态；实际重捕或超过允许间隔时重新建立状态。该机制修复的是筛选间隙导致的信息丢弃，不能恢复真正不存在的信号，也不能保证识别所有未检测周跳。

短时位置接续只以已经发布的位置为参考，利用当前与参考历元共同卫星的实际载波变化估计位移。当前要求至少5颗同弧共同星、几何条件数不超过1000、最大拟合残差不超过0.1 m、水平增量标准差不超过0.5 m；通过时与码位置进行融合。位移估计不能直接继承仿真真实速度，载波小残差也不能证明参考绝对位置正确。

码解通过留一星位置分离进行一致性检查，当前使用20 m研究阈值。该分离量衡量内部一致性，不是实际位置误差上界；多个测量共享偏差时仍可能产生一致而错误的位置。现有输出还包含连续10历元恢复确认和受限载波桥接。商用阶段必须另行建立误差界、告警时延及错误发布概率的验证口径，不能仅将这些经验阈值组合后宣称达到完整性要求。

产品接口建议明确区分正常导航、抑制后导航、短时接续和不可用状态，附带位置时间戳及质量信息。没有足够可信观测时停止发布新的有效位置；界面如保留历史点，应明确标注其时间和无效状态。真实信号完全消失时，本方案当前只能保护输出；若要长期导航，必须引入经独立约束的惯性、视觉或其他可信观测，并单独验证误差增长。

  - 工程误差与实现条件

空间零陷对阵列响应误差敏感。相位误差可由基线投影误差、通道时延和残余振荡器差异等共同构成。以频率为f的载波为例，通道残余时延Δτ对应相位偏差如式（7-9）。稳定的公共项可通过标定或差分减弱，随温度、方向及时间变化的误差需要在线估计或重新标定；数字域抑制无法恢复已在模拟前端饱和中丢失的信息。

Δφ=2πfΔτ	（7-9）

主要工程误差及其处理安排见表7-1。表中措施是工程设计与验证要求，不代表当前仿真已经实现或验收。

表7-1 工程误差与验证安排

| 误差来源 | 对检测与抑制的影响 | 工程处理与验证 |
| --- | --- | --- |
| 时钟、采样及通道时延 | 共同方向被扭曲，零陷变浅 | 共参考与同步采样；测量残余时延、漂移和相位噪声 |
| 幅相不一致及温漂 | 真实方向模型失配，可能误拒 | 启动标定与温度扫描；验证更新过程不吸收欺骗分量 |
| 互耦、方向图及相位中心 | 误差随入射方向变化 | 实测阵列流形；覆盖装配、握持及机壳影响 |
| 姿态变化与基线误差 | 预测卫星响应偏离实际 | 固定支架先验验证；手持阶段增加姿态估计及误差建模 |
| 多径、遮挡与近源几何 | 共源近似失效，真实增益降低 | 保持单物理源范围，增加反射传播和遮挡工况 |
| AGC、量化及前端饱和 | 弱真实信号失真或不可恢复 | 验证动态范围、增益切换及强干扰线性度 |
| 周跳、错误历史与辅助信息 | 位移连续但绝对位置可能错误 | 周跳检测、历史状态审计及星历和粗时标来源验证 |

  - 仿真验证结果与可行性判断

截至2026年9月16日，最新候选的统一性能报告包含12份RF记录和26个最终案例，其中三、四天线各12例，两天线2例。相同四路RF形成的不同天线子集不视为独立录波。主线采用24颗卫星，单条时长为2 s或4 s，攻击及噪声变化从0.3 s开始；攻击前均核对了实际位置输出。当前只有种子117901为本批冻结后的留出，其余为开发或回归样本。[1]

表7-2按“水平误差不超过20 m的发布次数除以全部输出机会”计算合格率，停发计入分母。精度仅统计已发布位置，因此大量停发场景的小误差不代表全程定位能力。本批所有最终案例已发布位置均在20 m以内；该样本事实不能用于推导实际部署的错误概率。

表7-2 最新候选的典型场景性能

| 场景 | 三天线 | 四天线 |
| --- | --- | --- |
| 无攻击，45 dB-Hz，24星 | 100%；最大0.39 m | 100%；最大0.60 m |
| 无攻击，转30 dB-Hz，24星 | 100%；最大7.72 m | 100%；最大2.95 m |
| 30 dB-Hz攻击，开发A，2 s | 100%；最大16.66 m | 100%；最大5.68 m |
| 30 dB-Hz攻击，开发B，2 s | 2.9%；随后长期停发 | 100%；最大12.59 m |
| 30 dB-Hz攻击，开发C，4 s | 1.3%；随后长期停发 | 100%；最大16.68 m |
| 30 dB-Hz攻击，冻结留出，4 s | 4.0%；末1 s无输出 | 100%；最大5.30 m |
| 3星近源簇，24星 | 94.2%；最大1.63 m | 94.2%；最大0.45 m |
| 攻击后撤除，8星 | 94.2%；最大3.90 m | 94.2%；最大4.36 m |
| 攻击中短时强噪声冲击 | 74.3%；中断0.44 s | 73.7%；中断0.45 s |
| 真实信号消失，3个种子 | 3～4次过渡输出后停发 | 3～4次过渡输出后停发 |

四天线在已测弱信号攻击记录中保持连续20 m内输出，已知困难样本的最大误差由33.87 m降至16.68 m。改进来自同弧历史平滑和已发布位置的载波接续，不是放宽目标或删减输出机会。冻结留出原基线已通过，新候选保持通过并减小最大误差，证据支持本次修改在该种子未退化，不能证明所有几何均可靠。[1-2]

三天线在部分困难种子上仍长期停发，限制来自抑制后的真实信号增益、方向准入及码一致性不足；增加历史不能创造缺失观测。近源与撤除记录均在攻击切入阶段中断0.10 s；撤除记录于0.43 s恢复，早于0.45 s攻击撤除，撤除后未再次中断。真实信号消失后仅有观测和处理过渡期输出，不能解释为无真实信号下持续导航。

现有结果说明四天线技术路线具有继续开展工程样机验证的依据，但尚不足以形成商用性能承诺。最新统一候选的最长记录仅4 s，尚未证明分钟级持续导航；弱信号最大误差仍接近17 m，尚不满足稳定1 m或所有时刻数米级定位。当前也没有统一标定的检测率、虚警率、测向误差和实测抑制深度，不能用导航合格率替代这些专项指标。

  - 分阶段实施与验收安排

实施按软件机制验证、同步台架验证及场景试验逐步放行。软件阶段扩大四天线未参与调参的几何、持续时长、攻击功率及拖曳方式，补齐24星撤除和无攻击弱信号留出；三天线围绕低保留增益与恢复连续性研究，不以隐藏停发或放宽精度条件获得通过。使用相同RF对照基线和候选，固定版本后生成独立留出，并同时公布失败样本。

台架阶段接入四路同步RF及工况记录，建立幅相、时延、温漂、前端动态范围和阵列方向图的测量闭环。先在固定姿态下验证检测与抑制，再引入姿态变化、手持遮挡与车内传播。每阶段同时设置无攻击对照，确认抗欺骗处理本身不会造成不可接受的正常导航损失。无台架数据时，只能验收软件流程的可复现性，不能完成硬件指标验收。

验收需要同时记录位置精度、有效输出比例、最长中断、检测与恢复时延、正常场景虚警及超过50 m的错误发布；检测时延应从物理攻击发生时刻计算，并明确处理延迟。仿真真值和台架参考轨迹仅用于评分，不输入被测算法。20 m实际误差是评价目标，不应作为在线可直接读取的判据；允许中断及错误概率指标应在产品放行前落实为可测验收条件。

综合判断，建议以四天线同步阵列为当前抗欺骗工程样机主线，以单源空间检测和抑制为核心，以真实观测质量及绝对位置一致性约束导航输出。三天线继续作为受限配置评估，无法持续导航时按不可用处理。只有完成更长时段留出、真实硬件校准和动态场景试验，才能进一步判断目标终端是否具备面向实际客户的持续导航能力。

  - 本章依据

[1] 项目内部研究资料：《当前各场景性能报告》，2026年9月16日。对应文件：CURRENT_SCENARIO_PERFORMANCE_2026-09-16.md；逐例指标：results/current-performance-2026-09-16/performance.json。

[2] 项目内部研究资料：《观测历史保留与绝对位置接续：方法及边界》。对应文件：MECHANISM_FOUR_METHODS.md；研究过程及结果：MECHANISM_FOUR_REPORT.md。

[3] 最新研究接收机及方向证据实现：single_source_receiver_history.py、weak_source_evidence.py。章节中的理想模型用于说明方法，工程扩展项与已测结果已分别陈述；不涉及对厂商专有算法的复现或授权声明。