单欺骗源抗欺骗抑制与持续导航技术报告

固定条件仿真的方案原理 实现流程 与初步结果

研究资料整理日期：2026 年 10 月 8 日

项目：antenna_diversity / python_sim_simplified

技术状态：条件仿真研究；第一阶段局部目标在固定三种子场景中成立。

摘要

本报告整理三天线处理、单物理欺骗源条件下的全球导航卫星系统接收机方案。第一阶段的目标是把原本因停发或严重误差而不能持续使用的欺骗场景，转为连续给出水平误差受控的位置；既有历史口径将不超过 20 m 的已发布水平误差视为合格。本报告以固定投影门 3、100 ms 相干支持、载波相位短桥及受五块资格门约束的内部相位状态为主线，说明信号模型、空间抑制、跟踪、导航发布及仿真验证。

在同一 IQ 与同一前端下，三条 20 s 弱攻击开发样本的原支持导航分别发布 307、36、444 次，而固定短桥均在 1969 次评价机会中连续发布，最大水平误差分别为 0.914、1.952、2.594 m，均低于 20 m。该结论限定于已测试的暖启动、固定姿态及辅助几何条件，不能外推到失锁后可靠重捕、动态姿态或硬件部署。无真实卫星信号时后段停发，不能称为持续导航。

目录

第1章 研究目标与适用范围	3

第2章 仿真信号与攻击模型	3

第3章 接收前端与空间抑制	5

第4章 跟踪与相干方向证据	6

第5章 码锚点与载波短桥导航	7

第6章 软件实现和可复现流程	8

第7章 固定条件仿真的初步结果	10

第8章 结果解释和现有局限	11

第9章 资料来源与复核线索	12

- 研究目标与适用范围

  - 第一阶段验收目标

第一阶段首先检查受欺骗条件下的位置是否持续可用，同时检查所有已发布位置的水平误差是否处于既有 20 m 合格边界内。仅对已发布点计算误差会漏掉停发，因此发布覆盖、最长断档和尾段发布是同等必要的指标。相对基线的厘米级误差变化属于研究候选比较信息，不能代替“不可用转为可用”的验收。

本报告的主结果针对“真实卫星信号继续存在、单个近邻欺骗源持续发射”的条件。无攻击恒定和变弱信号用于负控制；真实卫星撤除组用于检验接收机是否误把停发当作持续导航。长时间持续攻击、动态姿态、硬件非理想及失锁后重新捕获没有在这一固定组合上获得等价验证。

  - 系统边界与术语

“单源”指同一物理发射方向同时承载多颗卫星的伪造分量，不等于只伪造一颗卫星。“原支持导航”与“相干短桥”都使用相同的 gate 3 前端和同一份 IQ，差别在后续支持计算与导航路径；它不是无防护接收机对照。“短桥”指从最近符合资格的位置状态到当前时刻，用同弧载波相位时间差求位移。参考状态通常是已发布位置；五块资格门开启时，也可能是满足条件而未发布的内部相位锚。它不提供惯性外推，也不自动辨认真伪。

- 仿真信号与攻击模型

  - 阵列信号组成

仿真先生成四路复数 IQ，当前方案取第 0、1、2 路作为三天线处理输入。每个通道包含真实卫星分量、来自共同方向的假信号分量、固定通道复增益和噪声。正式第 47 阶段样本的通道增益不随时间旋转；前端仍保留估计校准相位变化率的代码，不能把该代码能力误写成当前信号生成器施加了速率误差。真实卫星的方向各异，单发射机的多个假 PRN 则共享空间方向，这提供了估计公共残差子空间的可能。该区分在小角间隔、通道失配、真实信号泄漏和低信噪比时会减弱。

xm[n] = gm(iam(θi)si[n] + am(θF)sF[n]) + ηm[n]	（2-1）

式（2-1）用于说明叠加关系；其中 g 表示通道复响应，a 表示空间导向，s 表示卫星或欺骗源的复基带波形，η 为噪声。实际生成器还包含码、数据位、载波和样本级时间结构；不能把该简式视为完整 IQ 生成公式。

  - 固定三种子场景

主验证由三个固定种子 2026100402、2026100403、2026100404 构成。每个种子包含恒定无攻击、0.3 s 后信号变弱的无攻击、持续弱攻击以及攻击后真实卫星撤除四种情形；每条记录 20 s，共 12 份 IQ。弱攻击从 0.3 s 开始，相对每颗真实卫星的欺骗功率为 −5 dB，欺骗方向与首颗真实卫星方向相隔 5°。真实轨迹向东 2 m/s；假位置从相同位置出发，在攻击后以相对真位置向东 3 m/s 的速率拉偏。

启动载噪比为 45 dB-Hz。恒定无攻击组维持该值；其余三组在 0.3 s 后为 30 dB-Hz。记录含 24 个仿真 PRN。当前接收机使用生成记录提供的卫星位置、名义阵列导向和粗伪距辅助，启动时已有真实信号。这些条件属于仿真先验，不等于接收机在运行中读取评分真轨迹或真假标签。

表 2-1 第47阶段固定场景参数

| 参数 | 设置 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 记录时长与种子 | 20 s；3 个固定种子 | 同种子四场景配对 |
| 天线与卫星 | 4 路生成、3 路处理；24 PRN | 处理通道为 0、1、2 |
| 攻击进入 | 0.3 s | 攻击前先完成启动 |
| 弱攻击 | −5 dB；5°；相对东移 3 m/s | 单物理发射方向 |
| 载噪比 | 启动 45；变弱后 30 dB-Hz | 恒定无攻击例外 |

- 接收前端与空间抑制

  - 启动捕获和通道校准

前 100 ms IQ 用于逐 PRN 捕获与启动跟踪，得到本地码、载波模板。接收机根据多路相关结果估计通道相对相位和有统计显著性的相位变化率；相对幅度由另一个启动估计步骤给出，并乘入名义导向矩阵。信号按通道校准后进入每 20 ms 的波束更新。理想名义导向是该固定仿真的前提，静态 ±2° 偏航压力另行报告。

  - 公共残差方向的拟合与触发

每个 20 ms 块分为四个 5 ms 相干组。对已捕获 PRN 的相关结果，以名义真实卫星响应解释可预测部分，再从残差中拟合一个共同空间方向。令 Z 为按天线和 PRN 组排成的相关矩阵，A 为重复到同列的名义导向矩阵；初始化方向来自 Z 的首主特征向量。每轮先以当前方向构造 P，再估计每列真实信号幅度，减去 A 与估计幅度的乘积，最后取残差矩阵的首主特征向量。共固定六轮，幅度求解分母含 0.01×天线数的正则项。

α̂s = asHPzsasHPas + 0.01M； R = Z - Aα̂	（3-1）

原始触发分数并非单纯方向向量内积。接收机先只按名义 A 拟合一次得到单分量残差平方和 RSS₁；随后用最终投影和重新求得的幅度得到双分量残差平方和 RSS₂。分数为 (RSS₁−RSS₂)/[N₀(C+M−1)]，其中 C 是相关列数，M 是处理天线数，N₀ 由原块样本功率与相干样本数估计。门限 3 是研究设置，没有经过虚警概率标定，也不能直接解释为“已认证真星”。

Traw = RSS1 - RSS2N0(C + M - 1)	（3-2）

当前固定 gate 3 前端使用当前块的拟合和触发量；没有把后来的候选 gate 2、奇偶 PRN 交叉拟合或 Huber 载波拟合并入主方案。触发未达门限时保留不投影权值；触发时由共同方向形成正交补投影。

  - 投影权值及其代价

P = I - vvH	（3-3）

wi = PaiaiHPai + 0.01	（3-4）

式（3-3）中 v 为单位共同残差方向，P 为投影矩阵。式（3-4）对第 i 颗卫星构造波束权值；最终权值分母中的 0.01 与上文幅度拟合的 0.01×天线数并非同一用法。若共同方向靠近某颗真实卫星，投影也会损失其真信号增益；方向估计误差则使假源残留。当前名义响应归一不能保证任意真实导向下的零相位跳或单位增益。

- 跟踪与相干方向证据

  - 波束输出和原接收环路

每颗卫星的波束流送入原接收机码跟踪及 Costas 型载波鉴相环，形成伪距、载波距离、锁定状态、载噪比及相位连续弧。接收机沿实际观测时刻保存波束投影、权值、增益和触发痕迹。当前方案的跟踪信息仍可能受残余假信号影响，锁定状态不能单独充当真假来源证据。

  - 一百毫秒相干支持

对一个导航观测时刻，只使用截至该时刻且已可用的 20 个唯一连续 5 ms 组，合计约 100 ms。每组先把 5 个 1 ms 相关向量求和并除以 √5。各组必须属于当前同一载波弧，空间维数至少 2，名义增益比例不低于 0.05，且 on/off 相干能量有限。支持度是这 20 组 on 能量之和除以 off 能量之和，不是把整个 100 ms 的电压直接相干相加。

每组以当前实际空间基 B 把三天线信号与名义导向共同映射到处理子空间，设组相关向量为 z，映射后名义方向为 a。沿 a 的能量为 |aᴴz|²/(aᴴa)，正交平均能量为 [zᴴz−Eon]/(q−1)，其中 q 是该组保留维数。支持度对 20 组的能量分别求和后取比，避免逐组比值的分母噪声放大。

Eon = |aHz|2aHa； Eoff = zHz - Eonq - 1	（4-1）

Si(k) = j=1Eoni,jj=1Eoffi,j	（4-2）

  - 质量与几何资格

导航逐星要求伪距有限、锁定指标不低于 0.5、载噪比不低于 25 dB-Hz、名义增益不低于 0.05、相干支持不低于 3。随后在 25 ms 历史间隔内做载波辅助码平滑并要求结果仍有限：同弧、距上次合格观测≤25 ms、当前原始码伪距与载波预测相差≤50 m 才续接。其时龄逐次增加，当前原始伪距权重为 1/min(时龄,20)，其余权重给载波预测；资格中断时不发布本次码值，但短时历史状态仍保留，下一次可在时限内续接。伪距定位至少需四颗合格卫星，几何条件数不超过 1000；六星以上才计算逐星删除后的水平位置分离。上述门限来自当前代码和研究配置，不应外推为概率意义的完整性保证。

- 码锚点与载波短桥导航

  - 码定位锚点

通过观测资格的伪距用于求解位置候选。六星以上时，逐次删除一颗卫星再次解算，取与全星解的最大水平差作为码解分离。分离不超过 20 m 的历元可更新最近码锚点。导航初始化还要求连续三次有限候选位置构成相对稳定的水平小窗口；仅有一次有限解不足以开始对外发布。码观测负责初始化、重锚及失效后的恢复条件。

  - 同弧时间差载波位移

短桥按最近一个和前两个 10 ms 历元的顺序寻找合格参考位置，通常为已发布位置；当受五块资格门约束的内部相位状态存在时，也可利用该未发布位置状态。要求时差不超过 25 ms、当前与参考两端卫星均合格、载波量有限且弧段编号相同。至少五颗共同星时，扣除两时刻卫星几何距离变化，用最小二乘联合估计接收机局部三维位移和钟差变化。定弧内的固定整周模糊项在时间差中抵消，因此此步不先求整周整数。

Δρc - Δrs = H[ΔpE, ΔpN, ΔpU, Δb]T + ε	（5-1）

矩阵 H 的前三列为卫星视线方向在局部坐标中的负投影，末列为钟差项。拟合的条件数必须不超过 1000；最大原始残差不超过 0.1 m；以 max(0.02², RSS/(N−4)) 构成数值方差后，水平协方差最大特征值对应标准差不超过 0.5 m。全星拟合失败后才尝试留一星，且通过的候选必须一致指向唯一同一颗被排除 PRN。形式协方差不能自动识别几何一致的伪位移。

  - 发布门与内部相位状态

当前 Stage 47 相干短桥以 code_blend=0 使用成功的相位位置预测；这并不表示不依赖码，码几何资格仍是进入该逻辑的前置条件，初始位置及重锚也来自码。外部发布要求已经初始化、未处于隔离，并且“码解分离≤20 m”或“相位预测通过且距最近码锚点≤20 个 10 ms 历元”满足其一。短桥自身仅跨 10 或 20 ms；连续连接形成长轨迹不等于允许跨几秒空白外推。

在未隔离、已初始化、相位通过而输出门暂不发布的特定状态下，可保留内部相位状态。五块资格门只约束这类未发布内部锚的写入或复用：输出可用时刻之前最近五个完整 20 ms 块都必须处于已投影的 M−1 维状态，且保留维数至少为 2。它不是所有对外位置都要连续五块投影，也不构成欺骗判决。若已初始化后的候选变为非有限，则进入隔离；恢复需要连续十次满足至少六颗支持星、有限候选位置和码解分离≤20 m，成功后以新码位置复位。已测试三条持续弱攻击成功轨迹没有实际隔离恢复事件。

- 软件实现和可复现流程

  - 模块职责与数据流

仿真场景与 IQ 生成、前端接收、空间支持及导航由分开的模块承担。运行顺序是固定计划生成同种子四种场景的 IQ，启动捕获与校准，逐 20 ms 拟合共同方向和生成波束流，逐 PRN 跟踪，形成独立相干方向支持，最后从空导航状态计算原支持路与相干短桥路并评分。两种导航共用同一门 3 前端输入。

表 6-1 核心默认与第47阶段主方案参数的区别

| 项目 | core.navigate 默认 | 第47阶段短桥组合 |
| --- | --- | --- |
| 码位置混合权重 | 0.1 | 0；相位合格时采用相位预测 |
| 留一星相位拟合 | 关闭 | 开启；原全星失败后执行 |
| 未发布内部相位状态 | 关闭 | 开启且受五块资格门约束 |
| 载波短桥间隔 | 最多 25 ms | 不改变，优先 10 ms 后 20 ms |
| 投影触发门 | core 默认 3 | 固定 gate 3 |

表 6-2 主方案代码职责

| 环节 | 文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 场景与数据 | core/single_source_scene.py、experiments/single_source_projection_long.py | 四类场景、固定种子与长批入口 |
| 阵列接收 | core/single_source.py | 校准、波束、跟踪和导航主流程 |
| 相干支持 | experiments/single_source_coherent_navigation.py | 20 组 5 ms 支持统计 |
| 载波位移 | core/mechanism_phase.py | 同弧短桥与留一星拟合 |
| 结果审计 | Stage 47 summary、manifest 与 source_snapshot.zip | 计划、输入输出及源码哈希 |

  - 时轴与结果保存

当前 20 s 记录以观测时刻≥0.3 s 作为主攻击评价轴，共 1969 次 10 ms 机会；用可用时刻≥0.3 s 会得到 1971 次，不应混用。观测输出标称可用时刻比其观测时刻晚 20 ms，这是模型中的数据可用时延，不是实测处理器计算延迟。末段统计取最后约 0.5 s 的 51 次观测机会。误差只在实际已发布位置计算，同时单列未发布机会及断档。

第 47 阶段保存 24 条 RF 路径，即三个种子、四种场景和两个投影门 3/2。每份 IQ 在同种子同场景内供两门复用，生成数据和结果并记录计划、源码快照、输入与科学数组 SHA-256、逐路收据及汇总。中断恢复器对完整路径验证哈希后复用，不把缺失的旧波束流说成再次审过。以下主结果只采用门 3 的完整固定组合。

  - 评价指标与判据分层

第一阶段目标看连续发布和水平误差 20 m 边界；局部验证中三条弱攻击路径均全机会发布且最大误差严格低于 20 m。第 47 阶段另对“门 2 是否优于门 3”登记了最大误差、P95、共同机会及锚后运动不退化的相对筛选。门 2 的 11/12 配对通过但整批 no-go，只说明该候选没有替换门 3；不能反推门 3 在既测持续攻击场景不可用。

- 固定条件仿真的初步结果

  - 持续弱攻击从不可用转为可用

表 7-1 在每个种子内比较同 IQ、同 gate 3 前端下的两种接收链组合。原支持路在三条弱攻击开发样本都存在长断档；种子 02 和 04 还出现达到或超过 20 m 的已发布错误。相干短桥路均保持 1969/1969 发布且尾段 51/51 发布。

表 7-1 三种子持续弱攻击主结果

| 种子 | 原支持发布 | 原支持最大误差 | 原支持≥20 m | 最长停发历元 | 短桥发布 | 短桥最大误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 307/1969 | 40.890 m | 11 | 311 | 1969/1969 | 0.914 m |
| 03 | 36/1969 | 19.608 m | 0 | 558 | 1969/1969 | 1.952 m |
| 04 | 444/1969 | 35.064 m | 34 | 266 | 1969/1969 | 2.594 m |

短桥三条路径最长断档均为 0，≥20 m 错误均为 0；末段 51 次机会全部发布。其最大误差已明显低于此前约定的 20 m 合格边界，因此在这一组固定仿真条件下，第一阶段“不可持续可用转为持续可用”的局部目标成立。该比较包含相干支持、相位短桥与发布逻辑差异，不能把改善量全部归因于单一波束、单一门限或载波时间差。

  - 无攻击及撤真控制

三种子的无攻击变弱对照短桥均为 1969/1969 发布，最大误差依次为 0.885、1.672、0.700 m；无攻击恒定对照同样均为 1969/1969，最大误差为 0.879、1.668、0.688 m。控制结果显示该固定样本中的短桥未以常态大面积停发换取攻击下较低的已发布误差。

真实卫星撤除负控中，每个种子都只有早期 8 次位置发布；观测时刻≥0.5 s 的 1949 次机会全部不发布。该组没有持续导航成功，也不能因“没有20米以上错误发布”推断接收机已证明真实卫星身份。停发是可用性丧失的事实，应与真实信号存在时的连续发布结论分开。

  - 门限与名义偏航压力

第 47 阶段以同 IQ 对照投影门 3 与门 2，十二组配对有十一组通过事前相对筛选。种子 02 的弱攻击最大误差由 0.914264 升至 0.922031 m，P95 也变差，按原门槛整批门 2 no-go；门 3 保持默认。这个厘米级退化不等于 20 m 第一阶段目标失败，却足以否定“门 2 无条件不退化”的候选命题。

第 48 阶段在种子 04 的既有 IQ 上，仅把接收机名义偏航改为 −2°、+2°，保持真实 IQ 和几何不变。h0_drop 与 weak 两类真实信号仍存在的偏航短桥路径均连续发布，最大误差低于 3 m；genuine_absent 撤真路径仅早期发布 8 次，0.5 s 后零发布，不能计为持续导航。无攻击变弱 −2°、弱攻击 +2° 未通过事前严格相对不退化判据。weak/−2° 的原支持导航发生数值解算失败，整路为 navigation_incomplete，不能冒称零发布或完整评分。静态偏航试验不是动态姿态验证。

- 结果解释和现有局限

  - 已经获得的证据

固定三种子给出的核心事实是：相同 IQ 的原支持路在弱攻击下停发严重，固定相干短桥组合则持续输出并把已发布误差保持在 20 m 以下。保存的科学数组、计划、源码与摘要经过独立复算及哈希核验。该证据可支持指定条件下的第一阶段局部验收，不能代表所有欺骗功率、角度、接收姿态与时长。

  - 为何还不能外推

研究使用固定三天线子阵列、同步采样、理想名义方向、辅助卫星位置和粗伪距、攻击前的真实信号启动，以及 20 s 固定姿态记录。持续弱攻击的三条成功轨迹没有出现真实隔离后恢复，因此尚未证明断链后的重捕与再次稳定发布。分钟级累计漂移、方向随时间变化、阵列相位中心偏差以及真实录波或台架仍缺等价证据。它们是结论的外推边界，不被倒填为本次固定条件仿真的已完成测试。

  - 后续候选与主方案的关系

三历元相位准入、固定 0.02 m Huber 载波拟合、门 2、启动空间相位估计器和奇偶 PRN 方向诊断均属于主方案之后的研究分支。三历元九路重放为 6/9 通过、Huber 为 8/9 通过，原相对总判据仍 no-go；奇偶组方向关联增量为正也没有构成导航性能证明。理想化真实波束相位旋转未使三种子漂移减半；保留弱攻击权值而换配对 H0 IQ 的反事实有两种子减漂移超过 50%，第三种子为 49.54%。单路为 2/3 通过，但三路全通过的总体规则不满足。这些结果提示残余假信号可能重要，但反事实不能直接部署，也不改变固定门 3 主方案的局部验收结论。

在研究暂停前，交叉拟合 PRN 导航候选仅形成六条完整路径，后续进程中断且未形成整批审计结论。前两条攻击路径的最大误差和锚后漂移变差；它既未替换默认方案，也不构成主方案失败。若将来继续研究，应先依据已保存观测提出新的可证伪机制，另用未参与设计的样本验证，而不根据旧结果事后调整评价门槛。

  - 阶段结论

在固定三种子、20 s、−5 dB、5°近邻单源欺骗且真实信号持续存在的暖启动条件下，门 3 相干短桥接收链将三条原本严重断档的弱攻击路径转换为全机会连续发布，最大水平误差 0.914～2.594 m，达到既有 20 m 精度边界。无攻击控制也持续发布；真信号撤除后没有持续位置输出。结论限于这些明确的条件仿真记录，不等同于通用防欺骗能力、硬件性能或失锁后恢复保证。

- 资料来源与复核线索

  - 项目内原始资料

[1] python_sim_simplified/SINGLE_SOURCE_SUPPRESSION_REPORT.md，第 47 阶段及“第一阶段目标验收盘点”节。Stage 47 汇总：results/single_source_suppression_study/projection_threshold_long/summary.json，SHA-256：47a73e338bf086f8c0418f31c3db07081dea299129775be54b45d22d206e5a86。

[2] python_sim_simplified/SINGLE_SOURCE_HISTORY_REPORT.md，“固定种子新 RF 核验”节。该报告给出历史“误差不超过 20 m 合格”的口径；其不同配置的结果没有合并入本报告主表。

[3] python_sim_simplified/experiments/single_source_projection_long.py 与 single_source_projection_threshold.py。固定三种子计划、同 IQ 门 3/2 对照及长批评分入口。

[4] python_sim_simplified/core/single_source.py、core/mechanism_phase.py、experiments/single_source_coherent_navigation.py。前端、空间投影、相干支持及载波相位短桥的实际计算条件。

[5] python_sim_simplified/README.md。精简版模块职责及版本记录说明。上述条目是本地项目资料和程序，不伪装成外部同行评审文献。